УТВЕРЖДЕН

У1.00031-01 90 01-ЛУ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО

"ЭЛЕКТРОНИКА МС 0202"

РАБОТА С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

У1.00031-01 90 01

Листов 53

1989

Литера  А

- 2 -

У1.00031-01 90 01

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе описаны возможности взаимодействия с внеш-

ними устройствами микро-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0511" (УКНЦ): накопителем

на гибком магнитном диске  (НГМД),  бытовым  кассетным  магнитофоном,

кассетой ПЗУ  и  другими.  В  документе  подробно  описан  символьно-

графический терминал, а также команды пультового терминала УКНЦ.

В приложении приведены дополнительные команды символьного  дисп-                                52

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

лея, выполнение которых в последующих модификациях УКНЦ  не  гаранти-

руется.

Предварительно необходимо ознакомиться с документом "Техническое

описание" У11.700.016 ТО

- 3 -

У1.00031-01 90 01

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                    5

2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ                           6

2.1.    Регистры внешних устройств                                   6

2.2.    Структура массива параметров                                 9

2.3.    Взаимодействие с накопителем на гибком  магнитном

диске (НГМД)                                                11

2.4.    Взаимодействие с бытовым кассетным магнитофоном             14

2.5.    Обращение к кассете ПЗУ                                     16

2.6.    Обращение к ОЗУ ПП                                          17

2.7.    Обращение к печатающему устройству                          19

3.   СИМВОЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ                                 20

3.1.    Характеристики символьно-графического терминала             20

3.2.    Клавиатура                                                  20

3.2.1.    Поле клавиатуры                                           21

3.2.2.    Основная группа клавиш                                    22

3.2.3.    Регистровая группа клавиш                                 25

3.2.4.    Функциональная группа клавиш                              26

3.2.5.    Клавиши управления курсором                               27

3.2.6.    Дополнительная клавиатура                                 28

3.2.7.    Клавиши-ключи                                             30

3.2.8.    Клавиши <КОМ>, <СТОП>, <ПС> и <ИСП>                       31

3.3.    Вывод на экран                                              31

3.3.1.    Индикация режимов работы терминала                        31

3.3.2.    Изображение символьной информации                         32

3.3.3.    Система команд и командные последовательности             34

3.4.    Установка режимов                                           40

3.4.1.    Меню установки режимов                                    40

3.4.2.    Установка системы команд                                  41

3.4.3.    Установка формата экрана                                  41

3.4.4.    Установка цвета                                           42

3.4.5.    Установка рулона                                          42

3.4.6.    Включение и выключение таймера                            42

4.  КОМАНДЫ ПУЛЬТОВОГО ТЕРМИНАЛА                                    43

4.1.    Команда "открыть ячейку"                                    43

4.2.    Команда "записать число"                                    44

4.3.    Команда "открыть следующую ячейку"                          44

4.4.    Команда "открыть предыдущую ячейку"                         45

4.5.    Команда "открыть ячейку с абсолютным адресом"               45

4.6.    Команда "открыть ячейку с относительным адресом"            46

4.7.    Команды чтения  и  модификации  регистров  общего

назначения                                                  46

4.8.    Команда "чтение слова состояния процессора"                 47

4.9.    Команда "пуск"                                              47

- 4 -

У1.00031-01 90 01

4.10.   Команда "продолжение"                                       47

4.11.   Команда "шаг"                                               48

4.12.   Команда чтения и модификации точек останова                 48

4.13.   Команда "забой"                                             48

4.14.   Команда "меню"                                              49

4.15.   Команда "автоном"                                           49

4.16.   Команда "тест сети"                                         49

Приложение.   НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМАНДЫ СИМВОЛЬНОГО РЕЖИМА              50

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ                                       52

- 5 -

У1.00031-01 90 01

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

УКНЦ – это двухпроцессорная  машина.  Один  процессор  выполняет

Функции центрального процессора, а второй – функции контроллера  фик-

сированного набора периферийных  устройств.  Отсюда  и  их  названия:

центральный процессор (ЦП) и периферийный процессор (ПП).

Процессоры 1801ВМ2, которые применяются в УКНЦ,  не  имеют  спе-

циальных команд ввода/вывода для работы с внешними устройствами.

Все внешние устройства в УКНЦ представлены на  магистрали  цент-

рального и периферийного процессоров соответствующими регистрами сос-

тояния и данных, имеющими адреса в диапазоне старших 8 Кбайт для ЦП и

0,5 Кбайт для ПП (рис.1).

177776 ------------------          177776 ------------------

!Регистры внешних!                 !    Регистры    !

!   устройств    !                 !    внешних     !

!   (0,5 Кбайт)  !                 !    устройств   !

177000 !----------------!                 !     (8 Кбайт)  !

!                !          160000 !----------------!

!       ПЗУ      !                 !                !

!                !                 !                !

!        и       !                 !                !

!                !                 !       ОЗУ      !

!       ОЗУ      !                 !                !

!                !                 !                !

!                !                 !                !

0 !----------------!               0 !----------------!

ПП                                    ЦП

Рис. 1

Каждый из процессоров может адресоваться только к тем  регистрам

внешних устройств, адреса которых  непосредственно  доступны  на  его

магистрали.

Внешние устройства в УКНЦ условно можно разделить на две группы.

Одна группа – это устройства, которые работают под управлением  цент-

рального процессора (ЦП), вторая – это те устройства, которыми управ-

ляет периферийный процессор (ПП).

К первой группе относятся следующие устройства:

- каналы связи с ПП;

- локальная сеть;

- интерфейс "СТЫК С2";

- другие устройства, подключаемые через магистраль ЦП.

Ко второй:

- видеомонитор;

- 6 -

У1.00031-01 90 01

- клавиатура;

- накопитель на гибком магнитном диске;

- бытовой кассетный магнитофон;

- кассета ПЗУ (2 по 24 Кбайта);

- печатающее устройство (параллельный байтовый порт).

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

2.1. Регистры внешних устройств

Как было сказано выше, любое внешнее устройство представлено  на

магистрали процессора набором адресуемых регистров (8  и  16  разряд-

ных), над которыми можно выполнять операции подобно ячейкам памяти.

Для передачи данных или управляющей информации на  внешнее  уст-

ройство программа должна выполнить запись по адресу регистра внешнего

устройства (например, с помощью команды "MOV"). Чтобы прочитать  дан-

ные или информацию о состоянии устройства, программа должна выполнить

чтение по адресу регистра устройства.

Адреса регистров  внешних  устройств,  доступных  на  магистрали

центрального процессора, приведены в табл.1.

- 7 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 1

---------------------------------------------------------------

Адрес    !Адрес  !    Назначение регистра    !  Примечание

регистра ЦП !вектора!                           !

(восьмерич-)!преры- !                           !

ный)     !вания  !                           !

------------!-------!---------------------------!-------------

176560    !  360  !Регистр состояния. Приемник!Контроллер

176562    !       !Регистр данных.    Приемник!локальной сети

176564    !  364  !Регистр состояния. Источник!

176566    !       !Регистр данных.    Источник!

------------!-------!---------------------------!---------------

176570    !  370  !Регистр состояния. Приемник!Интерфейс

176572    !       !Регистр данных.    Приемник!"СТЫК С2"

176574    !  374  !Регистр состояния. Источник!

176576    !       !Регистр данных.    Источник!

------------!-------!---------------------------!---------------

176640    !       !Регистр адреса планов 1 и 2!Доступ к двум

176642    !       !Регистр данных планов 1 и 2!планам экранной

!       !                           !памяти

------------!-------!---------------------------!---------------

176644    !       !Регистр управления         !Регистры могут

176646    !       !Регистр ловушка            !быть использованы

!       !                           !при отладке

!       !                           !программ

------------!-------!---------------------------!---------------

176660    !  460  !Регистр состояния. Приемник!Канал 1

176662    !       !Регистр данных.    Приемник!Связь ЦП  и  ПП

176664    !  464  !Регистр состояния. Источник!Регистры печата-

176666    !       !Регистр данных.    Источник!ющего устройства

------------!-------!---------------------------!---------------

176674    !  474  !Регистр состояния. Источник!Канал 2

176676    !       !Регистр данных.    Источник!Связь ЦП  и  ПП

------------!-------!---------------------------!---------------

177560    !   60  !Регистр состояния. Приемник!Канал 0

177562    !       !Регистр данных.    Приемник!Связь ЦП  и  ПП

177564    !   64  !Регистр состояния. Источник!Регистры

177566    !       !Регистр данных.    Источник!терминала

-----------------------------------------------------------------

Взаимодействие ЦП с устройствами, управляемыми периферийным про-

цессором, осуществляется через два двунаправленных и один однонаправ-

ленный байтовых канала.

Один двунаправленный канал предназначен для работы  с символьно-

графическим терминалом (канал 0), второй – с параллельным портом вво-

да-вывода (канал 1). Подробное описание работы с  этими  устройствами

будет дано в соответствующих разделах. На  магистрали  ЦП  каждый  из

этих каналов представлен двумя парами регистров. Одна пара  регистров

на прием (приемник), другая – на передачу  (источник).  Форматы  этих

регистров приведены на рис.2.

Остальные устройства, которыми управляет периферийный процессор,

за исключением терминала и параллельного порта, взаимодействуют через

однонаправленный канал, который представлен на  магистрали  ЦП  парой

регистров: регистр состояния и регистр данных. По своей структуре эти

регистры аналогичны регистрам источника.

- 8 -

У1.00031-01 90 01

7      6                       0  --

-------------------------------------   !

РСП   !готов!  РПР !   не используются    !   !

-------------------------------------   !

!

>  приемник

7                               0    !

-------------------------------------   !

РДП   !             данные                !   !

-------------------------------------   !

--

7        6                      0 --

-------------------------------------  !

РСИ   !готов!  РПР !   не используются    !  !

-------------------------------------  !

!

>  источник

7                               0   !

-------------------------------------  !

РДИ   !              данные               !  !

-------------------------------------  !

--

Рис. 2

Ниже приводится описание алгоритма работы программы центрального

процессора с регистрами канала при выполнении операций  чтения/записи

с устройствами.

При чтении информации из устройства программа должна проанализи-

ровать готовность приемника (РСП<7>). Если РСП<7>=1, то  значит  уст-

ройство записало очередной байт данных на  регистр  данных  приемника

(РДП) и программа может его прочитать. После  чтения  РДП  устройство

сбрасывает готовность, а выставляет ее вновь только после  того,  как

сформирует очередной байт данных на РДП.

При записи информации на устройство программа должна проанализи-

ровать готовность источника (РСИ<7>) для  передачи  информации.  Если

РСИ<7>=1, то устройство готово принять очередной байт  данных.  После

того, как программа запишет байт данных на  РДИ,  устройство  снимает

готовность, а устанавливает ее вновь только тогда, когда будет готово

принять на РДИ очередной байт данных.

Такой алгоритм работы с регистрами внешних устройств имеет  один

существенный недостаток, а именно:  программа  должна  постоянно  или

периодически анализировать бит готовности на регистре состояния.  Это

приводит к большим и неэффективным затратам времени  процессора.  Тем

более, что внешние устройства имеют скорость работы существенно  ниже

скорости работы процессора. А для многих применений  такой  способ  в

принципе не пригоден.

Другой  алгоритм  работы  с  внешними  устройствами  основан  на

использовании механизма прерывания. Если устройство готово  выполнить

передачу очередного байта, а бит разрешения прерывания (РПР) установ-

лен, оно вырабатывает сигнал требования прерывания процессора.  Когда

процессор будет  готов  прервать  выполнение  текущей  программы,  он

- 9 -

У1.00031-01 90 01

выдает на устройство сигнал разрешения прерывания.  Получив  разреше-

ние, устройство посылает процессору свой  вектор  прерывания.  Вектор

определяет адрес двух ячеек памяти, которые содержат адрес  программы

обработки прерывания и соответствующее этой программе состояние  про-

цессора. Процессор сохраняет счетчик команд  (R7)  и  состояние  (PS)

прерванной программы в стеке и загружает в них  значения,  соответст-

вующие вектору прерывания. Такой механизм позволяет процессору эффек-

тивно переключаться от выполнения текущей задачи на  программу  обра-

ботки прерывания от внешнего устройства.

2.2. Структура массива параметров

Для управления устройствами, которые взаимодействуют с ЦП  через

однонаправленный канал, он используется только с целью передачи адре-

са последовательно расположенных ячеек памяти ОЗУ ЦП  в  периферийный

процессор. В этих ячейках содержится вся  необходимая  информация  об

устройстве и об операции, которую необходимо выполнить с данным  уст-

ройством.

Эта последовательность ячеек имеет для каждого устройства фикси-

рованную длину и называется массивом  параметров  (МП).  Этот  массив

параметров готовится программой центрального процессора и  адрес  его

передается через канал в периферийный процессор.

Передача адреса МП через канал осуществляется посылкой 4-х  бай-

тов в следующем порядке:

- первый байт: 8 младших разрядов адреса;

- второй байт: 8 старших разрядов адреса;

- первый байт завершения: 377

- второй байт завершения: 377

Получив первые два байта, содержащие адрес  МП,  и  третий  байт

отличный от нуля  управляющая  программа  в  периферийном  процессоре

пересылает МП в свою память, используя механизм прямого доступа в ОЗУ

ЦП. Определив тип устройства, она выполняет операцию с  ним  в  соот-

ветствии с заданными параметрами. Передача данных между устройством и

ОЗУ ЦП выполняется также с использованием механизма прямого  доступа.

После завершения операции управляющая программа записывает в  МП  код

ответа и читает из канала четвертый байт,  сообщая  таким  образом  о

выполнении операции центральному процессору. Код ответа  записывается

в младший байт первого слова МП. Обобщенная структура  массива  пара-

метров приведена на рис. 3. Если  канал  находится  в  неопределенном

состоянии, то для приведения  его  в  исходное  состояние  необходимо

передать в канал последовательность из четырех байтов,  состоящую  из

трех нулей и кода 377.

- 10 -

У1.00031-01 90 01

15                   8   7                   0

+-----------------------+-----------------------+

0   !    к о м а н д а      !      о т в е т        !

+-----------------------+-----------------------+

1   !  номер  устройства    !    тип устройства     !

+-----------------------+-----------------------+

2   !               адрес информации                !

.   !               на    устройстве                !

.   !                                               !

.   !                                               !

+-----------------------------------------------+

.   !             а д р е с  ОЗУ ЦП                 !

+-----------------------------------------------+

.   !             количество   слов                 !

+-----------------------------------------------+

Рис. 3

Команды и коды ответов для каждого типа устройств будут  описаны

в соответствующих разделах. Типы устройств  и  их  коды  приведены  в

табл.2.

Типы устройств

Таблица 2

-----------------------------------------------------

!  Тип  !               Устройство                  !

!-------+-------------------------------------------!

!  01   ! Односторонний гибкий диск                 !

!  02   ! Двусторонний гибкий диск                  !

!-------+-------------------------------------------!

!  11   ! Бытовой кассетный магнитофон              !

!       ! Формат записи УКНЦ                        !

!  12   ! Бытовой кассетный магнитофон              !

!       ! Формат записи MSX                         !

!-------+-------------------------------------------!

!  21   ! Кассета ПЗУ                               !

!-------+-------------------------------------------!

!  32   ! ОЗУ ПП                                    !

-----------------------------------------------------

Адрес информации на устройстве  отражает  специфику  конкретного

устройства и может занимать в массиве  параметров  разное  количество

слов или вообще отсутствовать.

Количество слов и адрес ОЗУ ЦП используется при пересылке данных

между памятью и каким-либо устройством.

Более подробное описание массива параметров для каждого из  уст-

ройств будет дано в соответствующих разделах.

- 11 -

У1.00031-01 90 01

2.3. Взаимодействие с накопителем на гибком  магнитном

диске (НГМД)

УКНЦ имеет возможность подключения  НГМД  диаметром  133мм  типа

"ЭЛЕКТРОНИКА НГМД-6022" и "ЭЛЕКТРОНИКА МС 5305", а также подобных  им

накопителей.

При этом обеспечиваются следующие основные характеристики:

- физический метод записи на дискету: MFM;

- полезная емкость дискеты:

на 40 дорожках: 400 Кбайт;

на 80 дорожках: 800 Кбайт;

- формат дорожки соответствует ОСТ 11.0139-85 на 133мм НГМД;

- возможность работы с односторонними и двусторонними  накопи-

телями;

- возможность программирования временных параметров при  подк-

лючении накопителей, имеющих различные характеристики;

- количество подключаемых одновременно накопителей: 4.

Взаимодействие с накопителем осуществляется  через  интерфейсные

регистры однонаправленного канала по алгоритму, описанному в предыду-

щем разделе. Адреса регистров и  вектор  прерывания  имеют  следующие

значения:

- адрес регистра состояния: 176674

- адрес регистра данных: 176676

- вектор прерывания: 474

Через эти регистры передается  в  периферийный  процессор  адрес

массива параметров, который формирует программа в ОЗУ ЦП.

Формат МП зависит от команды. В табл.3  приведен  список  команд

для работы с диском и их коды.

- 12 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 3

-------------------------------------------------------

! Код команды  !         Наименование команды          !

!(восьмеричный)!                                       !

!--------------+---------------------------------------!

!    01        ! Установка времени перехода с дорожки  !

!              ! на дорожку                            !

!    02        ! Установка времени загрузки (опускания)!

!              ! головки                               !

!    03        ! Установка количества секторов на      !

!              ! дорожке                               !

!--------------+---------------------------------------!

!    10        ! Чтение данных с диска в ОЗУ           !

!--------------+---------------------------------------!

!    20        ! Запись данных на диск из ОЗУ          !

!--------------+---------------------------------------!

!    30        ! Форматирование дорожки                !

!------------------------------------------------------!

Все команды, устанавливающие режим работы накопителя  (коды  01,

02,  03), имеют следующий формат МП:

15                   8   7                    0

+------------------------+-----------------------+

0 ! к о м а н д а (01-03)  !      о т в е т        !

+------------------------+-----------------------+

1 !номер накопителя (0-3)  !    тип накопителя     !

+------------------------+-----------------------+

2 !                        !      параметр         !

+------------------------+-----------------------+

Для команд установки времени перехода и загрузки  головок  (коды

01-02) поле "параметр" содержит значение времени перехода в  миллисе-

кундах. По включению питания машины эти параметры принимают следующие

значения:

- время  перехода  с  дорожки  на   дорожку   для   накопителя

НГМД-6022: 20мс;

- время перехода с дорожки на дорожку для накопителя "ЭЛЕКТРО-

НИКА МС 5305": 3мс;

- время загрузки головки: 40мс (НГМД-6022); 36мс ("ЭЛЕКТРОНИКА

МС 5305").

Команда установки количества секторов на дорожке (код 03) позво-

ляет работать на УКНЦ с дисками, записанными на  других  компьютерах.

Например, при размере сектора 512 байт количество секторов на дорожке

в различных компьютерах меняется от 8 до 10. Так как в УКНЦ программа

управления накопителем при  выполнении  операций  чтения/записи  сама

принимает решение переходить ли на следующую дорожку или читать  сле-

дующий сектор, то этот параметр ей необходим. По включению питания  в

УКНЦ количество секторов равно 10.

Команды "чтения" (код 10) и "записи" (код  20)  имеют  следующий

формат МП:

- 13 -

У1.00031-01 90 01

15                   8   7                   0

+-----------------------+-----------------------+

0   ! к о м а н д а (10,20) !       о т в е т       !

+-----------------------+-----------------------+

1   ! S ! N накопителя (0-3)! тип накопителя (1,2)  !

+-----------------------+-----------------------+

2   !       с е к т о р     !   д о р о ж к а       !

+-----------------------+-----------------------+

3   !              а д р е с  ОЗУ ЦП                !

+-----------------------------------------------+

4   !              количество   слов                !

+-----------------------------------------------+

Поле S означает следующее :

S = 0 – нижняя сторона дискеты;

S = 1 – верхняя сторона дискеты.

Термины "нижняя" и  "верхняя"  здесь  достаточно  условны,  т.к.

накопитель иногда может размещаться в вертикальном положении.

"Дорожка" может принимать значения от 0 до 128;

"сектор" – от 1 до 16.

Описание остальных полей МП было дано в предыдущем  разделе  при

описании обобщенной структуры МП.

Коды ответов при операциях чтения/записи приведены в табл.4.

Таблица 4

!------------------------------------------------------!

! Код ответа !               Значение                  !

!------------+-----------------------------------------!

!     00     ! Операция завершилась нормально          !

!     01     ! Ошибка контрольного кода зоны данных    !

!     02     ! Ошибка контрольного кода зоны заголовка !

!     03     ! Не найден адресный маркер               !

!    100     ! Не найден адресный маркер               !

!    101     ! Не найден адресный маркер               !

!    102     ! Не найден адресный маркер               !

!     04     ! Не найден маркер данных                 !

!     05     ! Сектор на найден                        !

!     06     ! Запрет записи                           !

!     07     ! Нет установки на дорожку 0              !

!     10     ! Ошибка поиска дорожки                   !

!     11     ! Неверно задан МП                        !

!     12     ! Резерв                                  !

!     13     ! Резерв                                  !

!     14     ! Не найден индекс                        !

--------------------------------------------------------

Команда форматирования дорожки (код 30) имеет  следующий  массив

параметров:

- 14 -

У1.00031-01 90 01

15                   8   7                   0

+-----------------------+-----------------------+

0   !   к о м а н д а (30)  !       о т в е т       !

+---+-------------------+-----------------------+

1   ! S ! N накопителя (0-3)! тип накопителя (1,2)  !

+---+--------------+----+-----------------------+

2   !                  ! SS !     д о р о ж к а     !

+------------------+----+-----------------------+

3   !               код в зоне данных               !

+-----------------------------------------------+

В поле "код в зоне данных" записывается  модель  слова,  которым

будет расписываться зона данных.

В поле SS записывается код длины сектора.  Коды  длины  и  соот-

ветствующие размеры сектора приведены в табл.5.

---------------------------------------------!

! Код  !Длина сектора ! Количество секторов  !

!длины !  (байт)      !   на дорожке         !

!------+--------------+----------------------!

!  01  !     256.     !          16          !

!------+--------------+----------------------!

!  10  !     512.     !          10          !

!------+--------------+----------------------!

!  11  !    1024.     !           5          !

!--------------------------------------------!

Основные характеристики формата, применяемые в УКНЦ:

- количество секторов: 10;

- размер сектора: 512 байт;

- нумерация секторов: от 1 до 10.

2.4. Взаимодействие с бытовым кассетным магнитофоном

В УКНЦ возможна работа с двумя логическими форматами  данных  на

ленте:

- формат УКНЦ (тип устройства=11);

- формат MSX (тип устройства=12).

Это определяется полем "тип устройства" в МП, который имеет сле-

дующую структуру:

- 15 -

У1.00031-01 90 01

15                   8   7                   0

+-----------------------+-----------------------+

0   ! к о м а н д а (10,20) !       о т в е т       !

+-----------------------+-----------------------+

1   !                       !    тип устройства     !

+-----------------------+-----------------------+

2   !                имя заданного файла            !

3   !                     на ленте                  !

4   !                    (16 байт)                  !

.   !                                               !

.   !                                               !

.   !                                               !

9   !                                               !

+-----------------------------------------------+

10   !        а д р е с  ОЗУ ЦП (заданный)           !

+-----------------------------------------------+

11   !          количество   слов (заданное)         !

+-----------------------------------------------+

12   !                имя считанного файла           !

13   !                    (16 байт)                  !

14   !                                               !

.   !                                               !

.   !                                               !

.   !                                               !

19   !                                               !

+-----------------------------------------------+

20   !       а д р е с  ОЗУ ЦП  (считанный)          !

+-----------------------------------------------+

21   !       количество   слов (считанное)           !

+-----------------------------------------------+

22   !       стартовый адрес загружаемого файла      !

+-----------------------------------------------+

В табл.6 приведены команды для работы с магнитофоном.

Таблица 6

!--------------------------------------------------------------!

!Код команды!            Наименование                          !

!-----------+--------------------------------------------------!

!    10     ! Чтение файла по имени                            !

!    11     ! Чтение следующего файла                          !

!    14     ! Фиктивное чтение файла                           !

!    15     ! Фиктивное чтение следующего файла                !

!    16     ! Чтение блока данных                              !

!-----------+--------------------------------------------------!

!    20     ! Запись файла                                     !

!    21     ! Запись блока данных                              !

!--------------------------------------------------------------!

По команде "чтение файла по имени" осуществляется поиск заголов-

ка ближайшего файла и сравнивается имя в заголовке с заданным  в  МП.

Если имена совпадают, то выполняется чтение данных с ленты в ОЗУ ЦП.

Если имена не совпадают, то в МП[12-19] записывается имя  файла,

считанного с ленты, и операция завершается  с  соответствующим  кодом

ответа.

- 16 -

У1.00031-01 90 01

По команде "чтение следующего файла" осуществляется  поиск  бли-

жайшего файла на ленте. Имя файла записывается в МП[12-19].  Информа-

ция с ленты считывается в ОЗУ ЦП.

Команды фиктивного чтения выполняют только  чтение  заголовка  и

сравнение его с именем файла в МП[12-19]. Данные в ОЗУ не передаются.

Команда чтения блока данных используется при чтении файла в фор-

мате MSX и имеет смысл только после команды чтения  файла  типа  MSX.

Команда чтения блока считывает в ОЗУ ЦП ближайший на ленте блок  дан-

ных.

По команде "запись файла" выполняется запись данных на ленту  из

ОЗУ ЦП по адресу, указанному в МП[10], длиной, указанной в МП[11].  В

заголовке записывается имя, указанное в МП[2-9].

По команде "запись блока данных" выполняется  запись  данных  на

ленту из ОЗУ ЦП по адресу, указанному в МП[10], длиной 200 слов.  Эта

команда используется при записи файлов типа MSX.

Примечание. При командах чтения адрес в ОЗУ ЦП, начиная с  кото-

рого помещается считанный с ленты файл, и длина этого файла выбирает-

ся следующим образом: если заданный адрес (МП[10]) четный, то берется

он, если – нечетный, то выбирается считанный с ленты адрес  (МП[20]).

Длина файла заданная (МП[11]) выбирается только в  том  случае,  если

она больше нуля и меньше длины  файла  считанной  (МП[21]).  Во  всех

остальных случаях выбирается длина, считанная с ленты в МП[21].

Коды ответов при операциях чтения/записи приведены в табл.7.

Таблица 7

!------------------------------------------------------!

! Код ответа !               Значение                  !

!------------+-----------------------------------------!

!     00     ! Операция завершилась нормально          !

!     01     ! Имена заданное и считанное не равны     !

!     10     ! Ошибка кода операции                    !

!     11     ! Ошибка чтения слова                     !

!     12     ! Ошибка контрольной суммы                !

!     13     ! Ошибка чтения бита                      !

!     14     ! Ошибка записи бита                      !

!     377    ! Выход по нажатию клавиши <СТОП>         !

--------------------------------------------------------

2.5. Обращение к кассете ПЗУ

В УКНЦ предусмотрена возможность подключения двух кассет ПЗУ  по

24 Кбайт каждая. Массив параметров при работе с кассетой  ПЗУ  (КПЗУ)

имеет следующий формат:

- 17 -

У1.00031-01 90 01

15                   8   7                   0

+-----------------------+-----------------------+

0   !   к о м а н д а (10)  !      о т в е т        !

+-----------------------+-----------------------+

1   !  номер кассеты (1,2)  !  тип устройства (21)  !

+-----------------------+-----------------------+

2   ! адрес относительно начала кассеты ПЗУ в байтах!

+-----------------------------------------------+

3   !               а д р е с  ОЗУ ЦП               !

+-----------------------------------------------+

4   !               количество   слов               !

!-----------------------------------------------+

Существует только одна команда для работы с КПЗУ – "чтение" (код

10). Коды ответов приведены в табл. 8.

Таблица 8

!------------+------------------------------------------+

! Код ответа !                Значение                  !

!------------+------------------------------------------+

!     00     !  Операция завершилась нормально          !

!     01     !  Кассета недоступна                      !

!     02     !  Неверно задан адрес                     !

!     03     !  Неверно задано количество слов          !

!------------+------------------------------------------+

2.6. Обращение к ОЗУ ПП

Оперативную память периферийного процессора можно  рассматривать

как устройство пользователя. Емкость оперативной памяти ПП составляет

32 Кбайт, поэтому адрес ОЗУ ПП должен быть в диапазоне от 0 до 77777.

Коды команд при работе с ОЗУ ПП приведены в табл.9.

Таблица 9

-----------------------------------------------

! Код команды !        Наименование           !

!---------------------------------------------!

!   01        !       Выделить память         !

!---------------------------------------------!

!   02        !       Освободить память       !

!---------------------------------------------!

!   10        !       Чтение                  !

!---------------------------------------------!

!   20        !       Запись                  !

!---------------------------------------------!

!   30        !       Пуск                    !

!---------------------------------------------!

Прежде чем выполнить команду записи необходимо  определить  сво-

бодную область памяти ПП, в которую можно записать какие-либо  данные

или программу, не испортив при этом системных переменных и  массивов.

- 18 -

У1.00031-01 90 01

Для этого предназначена команда "выделить память" (код 01).  По  этой

команде ПП возвращает в МП[2]  адрес  и  в  МП[3]  размер  выделенной

области памяти.

Если размер запрошенной памяти превышает размер свободной в дан-

ный момент, то в МП[3] возвращается длина свободной  памяти,  а  байт

ответа будет не равен нулю.

При повторном выполнении запроса выделение  памяти  производится

из оставшейся свободной.

МП команды "выделить память" имеет следующий формат:

15            8  7                  0

---------------------------------------

0 !  команда 01   !        ответ        !

!-------------------------------------!

1 !               ! тип устройства (32) !

!-------------------------------------!

2 !          адрес ОЗУ ПП               !

!-------------------------------------!

3 !        количество слов              !

---------------------------------------

Перед выполнением команды "выделить память" надо заполнить нуле-

вое, первое и третье слово МП.  После  выполнения  команды  второе  и

третье слова МП содержат результат выполнения команды.

Для выделения максимально возможной памяти в МП[3] надо  занести

число минус 1.

Команда "освободить память"  обеспечивает  исключение  заданного

сегмента памяти из списка занятой памяти. Параметры (адрес  и  длина)

освобождаемого сегмента должны совпадать с параметрами, которые зада-

вались при выделении данного сегмента. В противном случае команда  не

будет выполнена и байт ответа будет содержать ошибку(ненулевое значе-

ние). Для освобождения всей памяти необходимо в качестве  длины  сег-

мента указать минус 1. При этом значение поля МП[2] безразлично.

По команде "чтение" выполняется пересылка указанной в МП области

ОЗУ ПП в ОЗУ ЦП.

Пересылка  в  обратном  направлении  осуществляется  по  команде

"запись".

Формат МП команд "чтение" и "запись" следующий:

- 19 -

У1.00031-01 90 01

15               8 7                  0

----------------------------------------

0 ! команда (10,20) !       ответ        !

!--------------------------------------!

1 !                 ! тип устройства (32)!

!--------------------------------------!

2 !          адрес ОЗУ ПП                !

!--------------------------------------!

3 !          адрес ОЗУ ЦП                !

!--------------------------------------!

4 !         количество слов              !

----------------------------------------

По команде "пуск" выполняется запуск программы в ОЗУ ПП. Старто-

вый адрес программы указывается в МП[2]. МП этой команды  имеет  сле-

дующий формат:

15             8  7                 0

--------------------------------------

! команда (30)  !     ответ          !

!------------------------------------!

!               ! тип устройства (32)!

!------------------------------------!

!      стартовый адрес ОЗУ ПП        !

--------------------------------------

Программа должна быть оформлена как  подпрограмма,  т.е.  должна

завершаться командой RTS PC, и, кроме того, должна быть перемещаемой,

т.к. место ее размещения изначально не известно.

2.7. Обращение к печатающему устройству

Обращение из программы ЦП к печатающему устройству осуществляет-

ся через канал 1. Адреса регистров и вектор прерывания имеют  следую-

щие значения (в восьмеричном виде):

регистр состояния источника:    176664

регистр данных источника:       176666

вектор прерывания:              464

В качестве печатающего  устройства  может  использоваться  D100,

ROBOTRON СМ 6329.02-М или другое  печатающее  устройство  с  байтовым

параллельным интерфейсом.

- 20 -

У1.00031-01 90 01

3. СИМВОЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ

3.1. Характеристики символьно-графического терминала

Терминал (клавиатура, видеомонитор) обеспечивает ввод/вывод сим-

вольной информации и вывод графической информации.

Взаимодействие программы ЦП с терминалом в  УКНЦ  осуществляется

через канал 0. Адреса регистров терминала и векторы прерывания  имеют

следующие значения (в восьмеричном коде):

регистр состояния приемника (клавиатуры) : 177560

регистр данных приемника (клавиатуры)    : 177562

вектор прерывания приемника (клавиатуры) : 60

регистр состояния источника (экрана)     : 177564

регистр данных источника (экрана)        : 177566

регистр прерывания источника (экрана)    : 64

Передача данных на терминал выполняется через регистры  источни-

ка, а прием данных с терминала – через регистры приемника.

Терминал имеет следующие основные характеристики :

разрешающая способность экрана           : 640 х 288

количество цветов (градаций яркости)     : 8 (из палитры 16)

количество символьных строк              : 26

из них :

- информационных          : 24

- служебных               : 2

количество символов в строке             : 80

матрица знакоместа                       : 8 х 11

матрица символа                          : 7 х 9

тип курсора                              : блочный с мерцанием

кодировка символов                       : КОИ-7 (набор 0,1)

количество клавиш                        : 88

- 21 -

У1.00031-01 90 01

3.2. Клавиатура

3.2.1. Поле клавиатуры

Клавиатура терминала состоит из основной клавиатуры и  вспомога-

тельной цифровой клавиатуры (рис.4), а  также  трех  отдельных  групп

клавиш:

1) клавиши-ключи (5 клавиш);

2) клавиши <ПС>, <КОМ>, <ИСП>

3) клавиши <СБРОС>, <СТОП>.

По своему назначению клавиши можно разделить на следующие  груп-

пы:

1) основная группа клавиш;

2) регистровая группа клавиш;

3) функциональная группа клавиш;

4) клавиши управления курсором;

5) дополнительная клавиатура;

6) клавиша <СТОП>;

7) клавиши-ключи.

Примечание. В некоторых исполнениях УКНЦ несколько изменена мар-

кировка клавиш, а именно: <ПС> заменено на  <ПОМ>,  <КОМ>  на  <УСТ>,

<СУ> на <УПР>, а также внесены еще некоторые изменения (см.рис.5 ).

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐     ┌───┬───┬───┐  ┌─────┬─────┐

│К1   │К2   │К3   │К4   │К5   │     │ПС │КОМ│ИСП│  │СБРОС│СТОП │

│  К6 │  К7 │  К8 │  К9 │  К10│     │   │   │   │  │     │     │

└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘     └───┴───┴───┘  └─────┴─────┘

┌───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐ ┌───┬───┬────┐

│АР2│; │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │0 │- │/ │    │ │+  │-  │,   │

│   │+ │! │" │# │¤ │% │& │' │( │) │  │= │? │    │ │   │   │    │

╞═══╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═══╡ ╞═══╪═══╪════╡

│ТАБ │Й │Ц │У │К │Е │Н │Г │Ш │Щ │З │Х │Ъ │: │   │ │7  │8  │9   │

│    │J │C │U │K │E │N │G │[ │] │Z │H │_ │* │   │ │   │   │    │

╞════╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╛   │ ╞═══╪═══╪════╡

│  СУ  │Ф │Ы │В │А │П │Р │О │Л │Д │Ж │Э │. │    │ │4  │5  │6   │

│      │F │Y │W │A │P │R │O │L │D │V │\ │> │    │ │   │   │    │

╞═══╤══╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤══╡ ╞═══╪═══╪════╡

│АЛФ│ГРАФ│Я │Ч │С │М │И │Т │Ь │Б │Ю │, ├──┤  ├──┤ │1  │2  │3   │

│   │    │Q │^ │S │M │I │T │X │B │@ │< │  │  │  │ │   │   │    │

╞═══╧══╤═╧══╧╤═╧══╧══╧══╧══╧══╧══╪══╧══╡  ├──┤  │ ╞═══╪═══╪════╡

│      │ФИКС │                   │     │  │  │  │ │0  │.  │ВВОД│

│      │     │                   │     ├──┤  ├──┤ │   │   │    │

└──────┴─────┴───────────────────┴─────┴──┴──┴──┘ └───┴───┴────┘

Рис. 4

- 22 -

У1.00031-01 90 01

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐     ┌───┬───┬───┐  ┌─────┬─────┐

│ К1  │ К2  │ К3  │ К4  │ К5  │     │ПОМ│УСТ│ИСП│  │СБРОС│СТОП │

│     │     │     │     │     │     │   │   │   │  │     │     │

└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘     └───┴───┴───┘  └─────┴─────┘

┌───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐ ┌───┬───┬────┐

│АР2│; │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │0 │- │/ │    │ │+  │-  │,   │

│   │+ │! │" │# │¤ │% │& │' │( │) │  │= │? │    │ │×  │÷  │    │

╞═══╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═╧╤═══╡ ╞═══╪═══╪════╡

│ТАБ │Й │Ц │У │К │Е │Н │Г │Ш[│Щ]│З │Х │Ъ │: │   │ │7  │8  │9   │

│    │ J│ C│ U│ K│ E│ N│ G│ {│ }│ Z│ H│ _│* │   │ │   │   │    │

╞════╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╛   │ ╞═══╪═══╪════╡

│ УПР  │Ф │Ы │В │А │П │Р │О │Л │Д │Ж │Э\│. │    │ │4  │5  │6   │

│      │ F│ Y│ W│ A│ P│ R│ O│ L│ D│ V│ |│> │    │ │   │   │    │

╞═══╤══╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤╧═╤══╡ ╞═══╪═══╪════╡

│АЛФ│ГРАФ│Я │Ч^│С │М │И │Т │Ь │Б │Ю@│, ├──┤  ├──┤ │1  │2  │3   │

│   │    │ Q│ ~│ S│ M│ I│ T│ X│ B│ `│< │  │  │  │ │   │   │    │

╞═══╧══╤═╧══╧╤═╧══╧══╧══╧══╧══╧══╪══╧══╡  ├──┤  │ ╞═══╪═══╪════╡

│      │ФИКС │                   │     │  │  │  │ │0  │.  │ВВОД│

│      │     │                   │     ├──┤  ├──┤ │   │   │    │

└──────┴─────┴───────────────────┴─────┴──┴──┴──┘ └───┴───┴────┘

Рис. 5

3.2.2. Основная группа клавиш

К этой группе относятся клавиши с буквами русского и  латинского

алфавитов, специальными символами (! " # ¤ % & /  и  т.д.),  цифровые

клавиши.

Основная группа клавиш генерирует стандартный код обмена  инфор-

мации КОИ-7 набор 0 (табл. 10) и КОИ-7 набор 1  (табл.  11).  Перевод

клавиатуры из набора 0 в набор 1 и обратно выполняется нажатием  кла-

виши <АЛФ>. Для фиксации перевода клавиатуры из одного набора в  дру-

гой необходимо одновременно нажать клавиши <АЛФ> и <ФИКС>.

В режиме псевдографики  ряд  клавиш  генерирует  8-битные  коды,

соответствующие символам псевдографики. Эти коды, а также  соответст-

вие клавиш символьных и псевдографики приведено в табл. 12.

- 23 -

У1.00031-01 90 01

Н а б о р   0

Таблица 10

-------------------------------------------------------------

! Символ  ! Восьме- ! Символ  ! Восьме- ! Символ  ! Восьме- !

!         ! ричный  !         ! ричный  !         ! ричный  !

!         ! код     !         ! код     !         ! код     !

!---------+---------+---------+---------+---------+---------!

!             040   !    @        100   !    `        140   !

!    !        041   !    A        101   !    a        141   !

!    "        042   !    B        102   !    b        142   !

!    #        043   !    C        103   !    c        143   !

!    ¤        044   !    D        104   !    d        144   !

!    %        045   !    E        105   !    e        145   !

!    &        046   !    F        106   !    f        146   !

!    '        047   !    G        107   !    g        147   !

!    (        050   !    H        110   !    h        150   !

!    )        051   !    I        111   !    i        151   !

!    *        052   !    J        112   !    j        152   !

!    +        053   !    K        113   !    k        153   !

!    ,        054   !    L        114   !    l        154   !

!    -        055   !    M        115   !    m        155   !

!    .        056   !    N        116   !    n        156   !

!    /        057   !    O        117   !    o        157   !

!    0        060   !    P        100   !    p        160   !

!    1        061   !    Q        121   !    q        161   !

!    2        062   !    R        122   !    r        162   !

!    3        063   !    S        123   !    s        163   !

!    4        064   !    T        124   !    t        164   !

!    5        065   !    U        125   !    u        165   !

!    6        066   !    V        126   !    v        166   !

!    7        067   !    W        127   !    w        167   !

!    8        070   !    X        100   !    x        170   !

!    9        071   !    Y        131   !    y        171   !

!    :        072   !    Z        132   !    z        172   !

!    ;        073   !    [        133   !    {        173   !

!    <        074   !    \        134   !    |        174   !

!    =        075   !    ]        135   !    }        175   !

!    >        076   !    ^        136   !    ~        176   !

!    ?        077   !    _        137   ! забой       177   !

-------------------------------------------------------------

- 24 -

У1.00031-01 90 01

Н а б о р   1

Таблица 11

-------------------------------------------------------------

! Символ  ! Восьме- ! Символ  ! Восьме- ! Символ  ! Восьме- !

!         ! ричный  !         ! ричный  !         ! ричный  !

!         ! код     !         ! код     !         ! код     !

!---------+---------+---------+---------+---------+---------!

!             040   !    ю        100   !    Ю        140   !

!    !        041   !    а        101   !    А        141   !

!    "        042   !    б        102   !    Б        142   !

!    #        043   !    ц        103   !    Ц        143   !

!    ¤        044   !    д        104   !    Д        144   !

!    %        045   !    е        105   !    Е        145   !

!    &        046   !    ф        106   !    Ф        146   !

!    '        047   !    г        107   !    Г        147   !

!    (        050   !    х        110   !    Х        150   !

!    )        051   !    и        111   !    И        151   !

!    *        052   !    й        112   !    Й        152   !

!    +        053   !    к        113   !    К        153   !

!    ,        054   !    л        114   !    Л        154   !

!    -        055   !    м        115   !    М        155   !

!    .        056   !    н        116   !    Н        156   !

!    /        057   !    о        117   !    О        157   !

!    0        060   !    п        100   !    П        160   !

!    1        061   !    я        121   !    Я        161   !

!    2        062   !    р        122   !    Р        162   !

!    3        063   !    с        123   !    С        163   !

!    4        064   !    т        124   !    Т        164   !

!    5        065   !    у        125   !    У        165   !

!    6        066   !    ж        126   !    Ж        166   !

!    7        067   !    в        127   !    В        167   !

!    8        070   !    ь        100   !    Ь        170   !

!    9        071   !    ы        131   !    Ы        171   !

!    :        072   !    з        132   !    З        172   !

!    ;        073   !    ш        133   !    Ш        173   !

!    <        074   !    э        134   !    Э        174   !

!    =        075   !    щ        135   !    Щ        175   !

!    >        076   !    ч        136   !    Ч        176   !

!    ?        077   !    ъ        137   !    Ъ        177   !

-------------------------------------------------------------

- 25 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 12

┌────────┬─────────┬─────────╥────────┬─────────┬─────────┐

│ Восьме-│Псевдо-  │Соответ- ║ Восьме-│Псевдо-  │Соответ- │

│ ричный │графичес-│ствующая ║ ричный │графичес-│ствующая │

│ код    │кий знак │клавиша  ║ код    │кий знак │клавиша  │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  240   │    ╢    │  @ Ю    ║  260   │    ┼    │  P П    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  241   │    ┴    │  A А    ║  261   │    ╞    │  Q Я    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  242   │    ╟    │  B Б    ║  262   │    ╫    │  R Р    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  243   │    ┐    │  C Ц    ║  263   │    ╥    │  S С    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  244   │    ║    │  D Д    ║  264   │    ╧    │  T Т    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  245   │    ├    │  E Е    ║  265   │    ─    │  U У    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  246   │    └    │  F Ф    ║  266   │    ╚    │  V Ж    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  247   │    ╠    │  G Г    ║  267   │    │    │  W В    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  250   │    ╔    │  H Х    ║  270   │    ╤    │  X Ь    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  251   │    ╪    │  I И    ║  271   │    ┘    │  Y Ы    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  252   │    ┌    │  J Й    ║  272   │    ═    │  Z З    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  253   │    ┬    │  K К    ║  273   │    ╣    │  [ Ш    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  254   │    ╩    │  L Л    ║  274   │    ╝    │  \ Э    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  255   │    ╨    │  M М    ║  275   │    ╦    │  ] Щ    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  256   │    ┤    │  N Н    ║  276   │    ╡    │  ^ Ч    │

├────────┼─────────┼─────────╫────────┼─────────┼─────────┤

│  257   │    ╬    │  O О    ║  277   │    ╗    │  _ Ъ    │

└────────┴─────────┴─────────╨────────┴─────────┴─────────┘

3.2.3. Регистровая группа клавиш

К регистровым клавишам относятся клавиши  <СУ>,  <АЛФ>,  <ГРАФ>,

<ФИКС> и <  > ("Нижний регистр" или "НР").

Эти клавиши, за исключением <АЛФ>, коды не генерируют.

При нажатии на регистровую клавишу клавиатура переходит в  режим

генерации  кодов,  соответствующих  данному  режиму.  При  отпускании

регистровой клавиши клавиатура переключается в исходный режим.

При одновременном  нажатии  на  регистровую  клавишу  и  клавишу

<ФИКС> клавиатура  переключается  в  заданный  режим  и  при  отжатии

- 26 -

У1.00031-01 90 01

регистровой клавиши в исходный режим не переключается (фиксируется  в

одном режиме).

Исключение составляет клавиша "НР" при управлении работой клавиш

с цифрами и знаками на основном поле.

Клавиша <СУ> переключает клавиатуру в режим  формирования  кодов

от 0 до 37 (восьмеричное) при нажатии на алфавитные клавиши.

Клавиша <ГРАФ> переключает клавиатуру в режим формирования кодов

табличной графики (240-277).

Клавиша <АЛФ> переключает клавиатуру из набора 0  в  набор  1  и

обратно, при этом при нажатии и отжатии клавиши <АЛФ>  выдаются  коды

16 и 17 ("РУС" и "ЛАТ") соответственно.

Клавиша "НР" переключает клавиатуру из режима формирования кодов

заглавных букв в режим формирования кодов строчных букв и обратно,  а

также управляет переключением цифровых и знаковых клавиш.

3.2.4. Функциональная группа клавиш

К этой группе клавиш относятся :  <АР2>,  <ТАБ>,  <   >  ("ВК"),

<   > ("ЗАБОЙ"), <СБРОС>.

При нажатии на какую-либо из этих клавиш генерируется соответст-

вующий управляющий код. Генерация управляющих кодов выполняется также

при удержании в нажатом состоянии клавиши <СУ> и  нажатии  какой-либо

клавиши из основной группы. В табл. 13  приведен  список  управляющих

кодов и соответствующие им клавиши.

- 27 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 13

------------------------------------------

! Восьмеричный ! <СУ> + ! Соответствующие!

!      код     !        !   клавиши      !

!--------------+--------+----------------!

!      000     !   @    !                !

!      001     !   A    !                !

!      002     !   B    !                !

!      003     !   C    !                !

!      004     !   D    !                !

!      005     !   E    !                !

!      006     !   F    !                !

!      007     !   G    !                !

!      010     !   H    !     <СБРОС>    !

!      011     !   I    !      <ТАБ>     !

!      012     !   J    !                !

!      013     !   K    !                !

!      014     !   L    !                !

!      015     !   M    !      "ВК"      !

!      016     !   N    !      <АЛФ>     !

!      017     !   O    !      <АЛФ>     !

!      020     !   P    !                !

!      021     !   Q    !                !

!      022     !   R    !                !

!      023     !   S    !                !

!      024     !   T    !                !

!      025     !   U    !                !

!      026     !   V    !                !

!      027     !   W    !                !

!      030     !   X    !                !

!      031     !   Y    !                !

!      032     !   Z    !                !

!      033     !   [    !      <АР2>     !

!      034     !   \    !                !

!      035     !   ]    !                !

!      036     !   ^    !                !

!      037     !   _    !                !

------------------------------------------

3.2.5. Клавиши управления курсором

В правом нижнем углу основного поля клавиатуры размещены клавиши

управления курсором. В табл. 14 приведены управляющие кодовые  после-

довательности, выдаваемые этими клавишами  в  двух  системах  команд,

реализованных в УКНЦ (подробнее о системах команд см. п.3.3.3.).

- 28 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 14

-----------------------------------------------------!

!   Клавиша  ! Управляющая       !     Управляющий   !

!            !последовательность !       код         !

!            !(система команд N1 !(система команд N2 !

!--------------------------------+-------------------!

!            !      АР2  A       !                   !

!            !     033  101      !        34         !

!------------+-------------------+-------------------!

!            !      АР2  B       !                   !

!            !     033  102      !        35         !

!------------+-------------------+-------------------!

!            !      АР2  C       !                   !

!            !     033  103      !        31         !

!------------+-------------------+-------------------!

!            !      АР2  D       !                   !

!            !     033  104      !        32         !

!----------------------------------------------------!

3.2.6. Дополнительная клавиатура

Дополнительная цифровая клавиатура может работать в  двух  режи-

мах: основном и дополнительном. В основном режиме она генерирует коды

цифр и следующие знаки: точка, запятая,  плюс,  минус,  а  также  код

возврата каретки.

В дополнительном режиме цифровая клавиатура генерирует управляю-

щие кодовые последовательности. Они приведены в табл. 15.

- 29 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 15

-----------------------------------------------------------

! Клавиша ! Основной режим !    Дополнительный   режим    !

-----------------------------------------------------------

!    0    !       0        !    АР2       ?       p       !

!         !      060       !    033      077     160      !

!         !                !                              !

!    1    !       1        !    АР2       ?       q       !

!         !      061       !    033      077     161      !

!         !                !                              !

!    2    !       2        !    АР2       ?       r       !

!         !      062       !    033      077     162      !

!         !                !                              !

!    3    !       3        !    АР2       ?       s       !

!         !      063       !    033      077     163      !

!         !                !                              !

!    4    !       4        !    АР2       ?       t       !

!         !      064       !    033      077     164      !

!         !                !                              !

!    5    !       5        !    АР2       ?       u       !

!         !      065       !    033      077     165      !

!         !                !                              !

!    6    !       6        !    АР2       ?       v       !

!         !      066       !    033      077     166      !

!         !                !                              !

!    7    !       7        !    АР2       ?       w       !

!         !      067       !    033      077     167      !

!         !                !                              !

!    8    !       8        !    АР2       ?       x       !

!         !      070       !    033      077     170      !

!         !                !                              !

!    9    !       9        !    АР2       ?       y       !

!         !      071       !    033      077     171      !

!         !                !                              !

!    +    !       +        !    АР2       P               !

!         !      053       !    033      120              !

!         !                !                              !

!    -    !     - (минус)  !    АР2       Q               !

!         !      055       !    033      121              !

!         !                !                              !

!    ,    !     , (запятая)!    АР2       R               !

!         !      054       !    033      122              !

!         !                !                              !

!    .    !     . (точка)  !    АР2       ?       n       !

!         !      056       !    033      077     156      !

!         !                !                              !

!  ВВОД   !      "ВК"      !    АР2       ?       M       !

!         !      015       !    033      077     115      !

!         !                !                              !

-----------------------------------------------------------

В основном режиме при нажатой или зафиксированной  клавише  <СУ>

клавиши <+>, <->, <,> - выдают такие же последовательности, как  и  в

дополнительном режиме (33 120, 33 121, 33 122).

- 30 -

У1.00031-01 90 01

3.2.7. Клавиши-ключи

Ключам соответствуют 5 клавиш:

!-----!  !-----!  !-----!  !-----!  !-----!

!К1   !  !К2   !  !К3   !  !К4   !  !К5   !

!   К6!  !   К7!  !   К8!  !   К9!  !  К10!

!-----!  !-----!  !-----!  !-----!  !-----!

Значения клавиш-ключей по включению питания  не  определены.  Их

можно установить программно. Для этого необходимо выдать на  терминал

следующую последовательность:

<НАЧ> ; <П1> |<КЛ1>/<СТР1>;<КЛ2>/<СТР2>;...;<КЛN><СТРN>; <КОН>

где <НАЧ> - управляющая последовательность АР2 % ! 1 АР2 P

(коды 33 45 41 61 33 160);

<КОН> - управляющая последовательность АР2 / АР2 % ! 3

(коды 33 134 33 45 41 63);

<П1>  - признак переопределения ключей;

<КЛ1>,<КЛ2>,...,<КЛN> - номер ключа (1,2,...,25);

<СТР1>,<СТР2>,...,<СТРN> - значения ключей.

Если <П1> (признак переопределения ключей) отсутствует или равен

нулю, то переопределение ключей в будущем запрещено. Если <П1>=1,  то

переопределение ключей в будущем разрешено.

<СТРN> (значение ключа) представляет собой строку,  определяющую

данный ключ. Строка состоит из пар символов в коде  КОИ-7,  представ-

ляющих собой цифры шестнадцатеричного представления  кодов  символов.

Например, символу J соответствует пара 4A.

Пример:

последовательность

АР2 % ! 1 АР2 P ;1|1/4449522F4655; АР2 / АР2 % ! 3

(коды 033 045 041 061 033 160 073 061 174 061 057  064 064 064

071 065 062 062 106 064 066 065 065 073 033 057 045 041 063)

присваивает ключу К1 значение DIR/FU, т.е. при дальнейшей работе  при

нажатии клавиши-ключа К1 на экране появится DIR/FU.

Ключи К1, К2, К3, К4 и К5 работают  при  нажатии  клавиш-ключей,

ключи К6, К7, К8, К9 и К10 – при одновременном нажатии клавиши "НР" и

клавиши-ключа , ключи К11, К12, К13, К14,  К15  -  при  одновременном

нажатии клавиши <ГРАФ> и клавиши-ключа, ключи К16, К17, К18, К19, К20

- при одновременном нажатии клавиши <СУ> и клавиши-ключа, ключи  К21,

К22, К23, К24, К25 – при одновременном нажатии клавиши <ФИКС> и  кла-

виши-ключа.

- 31 -

У1.00031-01 90 01

3.2.8. Клавиши <КОМ>, <СТОП>, <ПС> и <ИСП>

По нажатию клавиши <КОМ> происходит  переход  в  меню  установки

режимов. Подробно установка режимов описана в п.3.4.

Нажатие клавиши <СТОП> в режиме программной работы переводит  ЦП

в режим пультового терминала, описанный в р.4.

По нажатию клавиши <ПС> при работе с меню на экране высвечивает-

ся информация о порядке работы с меню (см.п.3.4.1).

Одновременное нажатие клавиш <СУ> и <ПС>  переводит  терминал  в

режим индикации символов управления, при котором команды и  командные

последовательности не отрабатываются, а отображаются на экране кодами

в угловых скобках. Выход из этого режима по нажатию тех же клавиш.

Клавиша <ИСП> используется при работе в режиме пультового терми-

нала (см. п.п.4.11, 4.12) и при работе с меню (см. п.3.4.).

При одновременном нажатии клавиш <СУ> и <ИСП> на печатающее уст-

ройство выводится копия экрана.

3.3. Вывод на экран

На экран УКНЦ можно выводить как символьную, так  и  графическую

информацию.

Все выводимые на экран символы делятся на два типа: отображаемые

и управляющие.

Коды отображаемых символов соответствуют КОИ-7 набор 0  и  КОИ-7

набор 1. Кроме алфавитно-цифровой информации в символьном режиме мож-

но выводить псевдографические знаки .  Вывод  графической  информации

осуществляется передачей на терминал соответствующих командных после-

довательностей.

3.3.1. Индикация режимов работы терминала

На экране отображается 26 символьных строк, из них  2  строки  -

служебные для индикации режимов работы терминала.  Индикация  верхней

служебной строки и соответствующие режимы приведены в табл. 16.

- 32 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 16

!---------------------------------------------------!

!  Индикация  !          Режим работы               !

!-------------+-------------------------------------!

!     ЛАТ     ! Клавиатура и монитор генерируют     !

!             ! коды набора 0 (табл.10)             !

!-------------+-------------------------------------!

!     РУС     ! Клавиатура и монитор генерируют     !

!             ! коды набора 1 (табл.11)             !

!-------------+-------------------------------------!

!     УСТ     ! Установка режимов                   !

!-------------+-------------------------------------!

!     ДКЛ     ! Режим дополнительной клавиатуры     !

!-------------+-------------------------------------!

!     ИСУ     ! Режим индикации символов управления !

!-------------+-------------------------------------!

!    ПОДЧ     ! Режим подчеркивания                 !

!-------------+-------------------------------------!

!     ИНВ     ! Режим инверсии                      !

!---------------------------------------------------!

3.3.2. Изображение символьной информации

Символьно-графический терминал формирует 160 символов  прописных

и строчных букв русского и латинского алфавитов, арабских цифр,  спе-

циальных символов, а также 32 символа псевдографики.

Образы символов записаны в ПЗУ.

Предусмотрена возможность определить собственные  образы  симво-

лов. Можно конструировать совсем новый  алфавит  или  шрифт,  сделать

математические и научные знаки.

Следует помнить, что определяемые пользователем образы  символов

хранятся в ОЗУ. Когда микро-ЭВМ выключается, то определенные  пользо-

вателем знаки теряются.

Для загрузки шрифта пользователя необходимо выдать  на  терминал

следующую последовательность:

<НАЧ> ; <КОД>;@<ОБР1>;<ОБР2>;.....;<ОБРN> <КОН>

где <НАЧ> - управляющая последовательность

АР2   %   !     1  АР2  P

033  045 041   061 033 120

<КОН> - управляющая последовательность

АР2   /   АР2    %   !   3

033  057  033  045  041 063

<КОД> - код символа,  начиная  с которого необходимо

загрузить  новый   шрифт.  Для  символов  из

набора 0  коды от  40  до 177, для  символов

псевдографики – от  240 до 277. Для програм-

- 33 -

У1.00031-01 90 01

мирования   образов  символов  из набора 1 к

7-битному коду символа  надо прибавлять 200,

т.е. для символа, код которого 140 (буква Ю),

<КОД>=340;

<ОБР1>, <ОБР2>, ...,<ОБРN> - образцы  нового шрифта;

Каждый образец имеет вид :

ВВВВВВВВ/НННННННН

где : В...В - 7-битные  коды  верхней   части   матрицы

образа символа (формат матрицы 8х11 точек)

Н...Н - 7-битные коды нижней части матрицы образа.

Коды "В" верхней части матрицы формируются следующим образом:

4     3     2     1     0

-------------------------------------------

!  1  !  0  !     !     !     !     !     !

-------------------------------------------

\   /      !----------\   /----------!

!                     !

обязательная     5 бит столбца верхней части

приставка             матрицы

Коды "Н" нижней части матрицы формируются следующим образом:

5     4     3     2     1     0

-------------------------------------------

!  1  !     !     !     !     !     !     !

-------------------------------------------

!     !------------\   /--------------!

!                    !

обязательная   6 бит столбца верхней части

приставка             матрицы

Пример матрицы образа символа (0 – цвет  фона,  1  -  светящаяся

точка) приведен на рис.6.

Для этой матрицы параметром  <ОБР>  является  последовательность

кодов :

120 110 104 103 104 110 120 100 57 101 102 104 133 104 102 101 100

Код <57> - символ "/".

- 34 -

У1.00031-01 90 01

---------------------------------

0   ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !

---------------------------------

1   ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !     верхняя часть

---------------------------------

2   ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 !         матрицы

---------------------------------

3   ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 !

---------------------------------

4   ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 !

---------------------------------

---------------------------------

0   ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 !

---------------------------------

1   ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 !      нижняя часть

---------------------------------

2   ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 !         матрицы

---------------------------------

3   ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !

---------------------------------

4   ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !

---------------------------------

5   ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !

---------------------------------

Рис. 6

3.3.3. Система команд и командные последовательности

Символьно-графический терминал обеспечивает выполнение двух сис-

тем команд:

1) Система команд N1 согласно табл. 17 и 18 (соответствует  сис-

теме команд дисплея VT-52);

2) Система команд N2  согласно  табл.17  (соответствует  системе

команд N1 дисплея 15ИЭ-00-013).

Системы команд N1 и N2 выполняются в символьном режиме. В графи-

ческом режиме выполняются командные последовательности, приведенные в

табл.19.

Перед переходом в графический  режим  для  упорядочения  таблицы

строк необходимо выполнить следующую командную последовательность:

АР2   %   !   1    АР2  [   0   ;   0   r

(коды  033  045 041 061   033 133 060 075 060 162 )

После выполнения этой  последовательности  список  телевизионных

строк выстраивается последовательно.

- 35 -

У1.00031-01 90 01

Таблица 17

!--------------------------------------------------------------!

!Восьме-!Клавиша!<СУ> +!           Название команды            !

!ричный !       !      !-------------------!-------------------!

!код    !       !      !в системе команд N1!в системе команд N2!

!-------+-------+------+-------------------+-------------------!

!  000  !       !  @   !        -          !         -         !

!  001  !       !  A   !        -          !         -         !

!  002  !       !  B   !        -          !         -         !

!  003  !       !  C   !        -          !         -         !

!  004  !       !  D   !        -          !         -         !

!  005  !       !  E   !        -          !         -         !

!  006  !       !  F   !        -          !         -         !

!  007  !       !  G   !      звонок       !     звонок        !

!  010  !СБРОС  !  H   !возврат на шаг     !курсор в начало эк-!

!       !       !      !                   !рана               !

!  011  ! ТАБ   !  I   !        -          !         -         !

!  012  !       !  J   !перевод строки     !перевод строки     !

!  013  !       !  K   !        -          !         -         !

!  014  !       !  L   !сброс экрана       !сброс экрана       !

!  015  ! "ВК"  !  M   !возврат каретки    !возврат каретки    !

!  016  ! АЛФ   !  N   !набор 1 (русский)  !набор 1 (русский)  !

!  017  ! АЛФ   !  O   !набор 2 (латинский)!набор 2 (латинский)!

!  020  !       !  P   !        -          !         -         !

!  021  !       !  Q   !        -          !         -         !

!  022  !       !  R   !        -          !сдвиг на строку    !

!       !       !      !                   !вверх              !

!  023  !       !  S   !        -          !сдвиг конца строки !

!       !       !      !                   !вправо             !

!  024  !       !  T   !        -          !сдвиг конца строки !

!       !       !      !                   !влево              !

!  025  !       !  U   !        -          !курсор в начало    !

!       !       !      !                   !следующей строки   !

!  026  !       !  V   !        -          !сдвиг экрана на    !

!       !       !      !                   !1 строку вниз      !

!  027  !       !  W   !        -          !переход к системе  !

!       !       !      !                   !команд N1          !

!  030  !       !  X   !        -          !         -         !

!  031  !       !  Y   !        -          !курсор вправо на 1 !

!       !       !      !                   !позицию            !

!  032  !       !  Z   !        -          !курсор влево  на 1 !

!       !       !      !                   !позицию            !

!  033  !  АР2  !  [   !служебный символ   !                   !

!  034  !       !  \   !        -          !курсор вверх на 1  !

!       !       !      !                   !строку             !

!  035  !       !  ]   !        -          !курсор вниз  на 1  !

!       !       !      !                   !строку             !

!  036  !       !  ^   !        -          !         -         !

!  037  !       !  _   !        -          !сброс конца страни-!

!       !       !      !                   !цы                 !

!--------------------------------------------------------------!

- 36 -

У1.00031-01 90 01

Командные последовательности символьного режима

Таблица 18

--------------------------------------------------------------

!   Командная      !      Выполняемая     операция           !

!последовательность!                                         !

!------------------------------------------------------------!

!    АР2    =      ! Установка специального режима           !

!    033   075     ! дополнительной клавиатуры               !

!                  !                                         !

!    АР2    >      ! Сброс специального режима               !

!    033   076     ! дополнительной клавиатуры               !

!                  !                                         !

!    АР2    A      ! Перемещение курсора на одну строку вверх!

!    033   101     !                                         !

!                  !                                         !

!    АР2    B      ! Перемещение курсора на одну строку вниз !

!    033   102     !                                         !

!                  !                                         !

!    АР2    C      ! Перемещение курсора на один шаг по      !

!    033   103     ! строке вправо                           !

!                  !                                         !

!    АР2    D      ! Перемещение курсора на один шаг по      !

!    033   104     ! строке влево                            !

!                  !                                         !

!    АР2    E      ! Переход к системе команд N 2            !

!    033   105     !                                         !

!                  !                                         !

!    АР2    H      ! Перемещение курсора в начало страницы   !

!    033   110     !                                         !

!                  !                                         !

!    АР2    I      ! Перемещение курсора на одну строку вверх!

!    033   111     !                                         !

!                  !                                         !

!    АР2    J      ! Стирание текста от позиции курсора до   !

!    033   112     ! конца страницы                          !

!                  !                                         !

!    АР2    K      ! Стирание текста от позиции курсора до   !

!    033   113     ! конца строки                            !

!                  !                                         !

!    АР2    Y      ! Перемещение курсора в позицию, задавае- !

!    033   131     ! мую следующими за АР2 Y двумя символами !

!                  !                                         !

!    АР2    Z      ! В ответ  производится выдача последова- !

!    033   132     ! тельности АР2 / Z (коды 033 057 132)    !

!                  !                                         !

! АР2   %   !   0  ! Переход в графический режим             !

! 033  045 041 060 !                                         !

!------------------------------------------------------------!

- 37 -

У1.00031-01 90 01

Командные последовательности графического режима

Таблица 19

------------------------------------------------------------------

!       Командная         !      Выполняемая     операция        !

!    последовательность   !                                      !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 L I  <С><М><Э>       !Установка индексов цвета символа (<С>)!

!                         !знакоместа (<М>) и экрана (<Э>)       !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 M L <ИНД>            !Установка индекса цвета для прямой    !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 M P <ИНДЕКС>         !Установка индекса цвета для заполнения!

!                         !контура <ИНДЕКС> - ЦЕЛОЕ число от 0 до!

!                         !минус 7                               !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 R R <X1Y1><X2Y2><ИНД>!Заполнение прямоугольной области      !

!                         !растра с координатами (X1,Y1)-(X2,Y2) !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 T D <ИНД1><ИНД2>     !Установка индексов цвета алфавитного  !

!                         !курсора. Курсор периодически меняет   !

!                         !цвет между <ИНДЕКС1> и <ИНДЕКС2> -    !

!                         !мигает                                !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U A                  !Чтение индекса цвета текущей точки.   !

!                         !В ответ на эту команду терминал пере- !

!                         !дает <ИНД> и "ВК" (возврат каретки)   !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U B                  !Заполнение области. Контур области    !

!                         !определен текущим индексом цвета пря- !

!                         !мой. Индекс цвета заполнения соответ- !

!                         !ствует установленному индексу для за- !

!                         !полнения контура                      !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U C                  !Перекрашивание области                !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U F <XY>             !Установка координат текущей точки     !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U G <XY>             !Рисование вектора                     !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U H <XY>             !Рисование точки                       !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 U I                  !Чтение координат текущей точки.       !

!                         !В ответ на команду терминал передает  !

!                         !координаты <XY> и "ВК"                !

!-------------------------+--------------------------------------!

!АР2 % ! 3                !Переход в символьный режим            !

!----------------------------------------------------------------!

Индексы цвета, обозначенные в табл.19 как <С>, <М>, <Э>,  <ИНД>,

<ИНД1>,<ИНД2>, - целые числа от 0 до 7, представленные в  виде  алфа-

витно-цифрового эквивалента (АЦЭ).  Координаты  точек  (X,Y),(X1,Y1),

(X2,Y2) для использования в командных последовательностях графическо-

го режима также должны быть представлены в виде АЦЭ по особым  прави-

лам. Правила преобразования целого числа и пары координат <XY>  пока-

заны на примерах.

- 38 -

У1.00031-01 90 01

Пример преобразования целого в АЦЭ:

целое   -4555         представляем в двоичном виде:

8

0 000 100 101 101 101

и разбиваем на группы следующим образом:

000010 010110 1101

!------!------!----!

1гр.    2гр.  3гр.

Каждая группа дополняется до 7 бит  обязательной  приставкой,  а

группа 3 еще и знаком. В итоге имеем:

------------         ----------       ---------------

! 1 ! 000010 !       !1! 010110 !     ! 01 ! 0 ! 1101 !

------------         ----------       ---------------

!                   !                 !    !

\------------------\!/----------------/    !

!                      !

обязательная приставка      знак

0 если "-"

1 если "+"

в результате получим коды:      102    126    055

что соответствует символам:      B      V      -

таким образом, алфавитно-цифровой эквивалент числа

-4555  последовательность символов   BV-

8

Целое представляется 3 байтами.

Пример преобразования пары координат <XY> в АЦЭ:

Возьмем координаты X=65   Y=274

- 8

Каждое из чисел представляем в  двоичном  виде  и  разбиваем  на

группы:

X=65                                   Y=274

--------------------                    --------------------

! 00000 ! 01101 ! 01 !                  ! 00001 ! 01111 ! 00 !

--------------------                    --------------------

СТЧ     МЛЧ     ЗЧ                       СТН     МЛН    ЗН

Эти группы располагаем в определенном порядке, дополнив до 7 бит

обязательной приставкой:

- 39 -

У1.00031-01 90 01

АЦЭ         символ

--------------

!->! 01 ! 00001 !            041                  !

!  --------------

!          СТY

!  ---------------

!->!110 ! 00 !01 !           141                  a

!  ---------------

!         PY  PX

!  --------------

!->! 11 ! 01111 !            157                  o

!  --------------

!          МЛY

!  --------------

!->! 01 ! 00000 !            040                "пробел"

!  --------------

!          СТX

!  --------------

!->! 10 ! 01101 !            115                  M

!  --------------

!          МЛX

!<--- обязательная

приставка

Таким образом паре координат (65,274)  соответствует  последова-

тельность кодов 041 141 157 040 115, т.е.  последовательность  симво-

лов: !ao M

Пара координат представляется 5 байтами.

Командные последовательности  "чтение  индекса  цвета  точки"  и

"чтение координат текущей точки" обладают некоторой особенностью. Для

их выполнения необходимо произвести следующие действия:

1) выдать на терминал командную последовательность

АР2  %   !   1   АР2  [   2   h

(коды 033 045 041 061  033 133 062 150 )

для блокировки клавиатуры;

2) выполнить переход в графический режим последовательностью

АР2   %   !   0

(коды 033  045 041 060 )

3) выдать на терминал последовательность  чтения  индекса  цвета

точки либо чтения координат текущей точки

АР2   U    A      либо         АР2   U    I

(коды 033  125  101           (коды  033  125  111 )

4) принять с регистра данных клавиатуры ответные коды:  3  байта

(индекс цвета в виде АЦЭ) для последовательности АР2 U A или 5 байтов

(пара координат в виде АЦЭ) для последовательности АР2 U I;

5) принять байт завершения – код 15 ("возврат каретки");

6) выполнить сброс блокировки клавиатуры

- 40 -

У1.00031-01 90 01

АР2   %   !   1    АР2   [   2   l

(коды 033  045 041 061   033  133 062 154 )

3.4. Установка режимов

3.4.1. Меню установки режимов

В микро-ЭВМ  "ЭЛЕКТРОНИКА  МС  0511"  предусмотрена  возможность

установки режимов. Для перехода в меню установки  режимов  достаточно

нажать клавишу <КОМ>. После этого экран очищается, в служебной строке

высвечивается надпись "УСТ" и в левой части  экрана  появляется  меню

установки режимов (первый уровень):

Установка режимов

-----------------

1 – система команд

2 – формат экрана

3 – цвет символа

4 – цвет знакоместа

5 – цвет экрана

6 – цвет курсора

7 – рулон

8 – таймер

Для выбора режима, который необходимо  установить,  используются

клавиши <  > ("Стрелка вниз")и <  >  ("Стрелка  вверх")  .  Выбранная

строка меню высвечивается в инверсном изображении. Выбор строки можно

также осуществить, нажав на клавишу с номером строки.  Например,  для

выбора режима "таймер" надо нажать клавишу <8>.

Для каждого режима существует следующий (второй)  уровень  меню,

для перехода в который нужно нажать клавишу <  > ("стрелка  вправо").

Меню 2-го уровня высвечивается в правой части экрана.  Выбор  нужного

режима осуществляется нажатием  клавиши  "стрелка  вниз"  и  "стрелка

вверх". Для возврата в предыдущий  (первый)  уровень  нажать  клавишу

<  > ("стрелка влево"). При этом курсор устанавливается над тем меню,

с которым идет работа.

Информацию о порядке работы с меню установки режимов можно полу-

чить, если, перейдя в это меню, нажать клавишу <ПС>. В  нижней  части

экрана появиться следующая информация :

- 41 -

У1.00031-01 90 01

1 ÷ 9 , ↑ , ↓ ,   -   выбор элемента

→             -   следующий уровень

←             -   предыдущий уровень

0 ,  , ИСП       -   выход

Выход из командного режима осуществляется нажатием на  любую  из

клавиш <0>, "ВК" или <ИСП>.

3.4.2. Установка системы команд

Меню второго уровня для установки системы команд имеет следующий

вид :

1  -  VT - 52

2  -  15ИЭ-00-013

По включению питания установлен режим  1,  т.е.  система  команд

VT-52.

3.4.3. Установка формата экрана

Возможна установка одного из четырех форматов экрана. Меню  вто-

рого уровня имеет следующий вид:

1  -  80 х 24

2  -  40 х 24

3  -  20 х 24

4  -  10 х 24

где  первое число  -  количество символов в строке;

второе число  -  количество строк на экране.

По включению питания установлен  режим  1, т.е.  формат  экрана

80х24 (24 строки по 80 символов).

- 42 -

У1.00031-01 90 01

3.4.4. Установка цвета

Все режимы установки цвета (цвет символа, цвет знакоместа,  цвет

экрана, цвет курсора) позволяет установить один из 8 цветов (на цвет-

ном мониторе) или одну из 8 градаций яркости (на черно-белом  монито-

ре). Меню второго уровня представляет собой таблицу цветов  (градаций

яркости) с номерами от 1 до 8.

По включению питания цвет символа – 8, цвет знакоместа – 2, цвет

экрана – 2, цвет курсора – 8.

3.4.5. Установка рулона

Возможна установка плавного либо  дискретного  рулона,  а  также

выключение рулона.

Меню 2-го уровня имеет следующий вид :

1  -  плавный

2  -  дискретный

3  -  выключен

По включению питания установлен плавный рулон.

3.4.6. Включение и выключение таймера

Сетевой таймер по включению  питания  установлен  во  включенное

состояние.

Меню 2-го уровня для таймера имеет следующий вид :

1  -  включен

2  -  выключен

При работе с локальной  сетью  таймер  должен  быть  обязательно

включен.

- 43 -

У1.00031-01 90 01

4. КОМАНДЫ ПУЛЬТОВОГО ТЕРМИНАЛА

В режим пультового терминала можно войти из меню загрузки,  выб-

рав режим "отладка" или перейти в него из режима программной работы в

следующих случаях :

1) после выполнения команды HALT ;

2) после нажатия клавиши <СТОП> ;

3) при двойной ошибке обращения к каналу.

При переходе из режима программной работы в режим связи с  пуль-

товым терминалом выполняется следующая последовательность операций :

Возврат каретки ("ВК"), перевод строки и печать следующей инфор-

мации

**** СТОП ****

<адрес> / <значение>

@

где <адрес> -    адрес следующей команды;

<значение> - содержимое ячейки с этим адресом.

Знак @ означает готовность принять команду пультового терминала.

Если вводится неверная команда, то отрабатывается "ВК",  перевод

строки и печать "@".

Выводимые на терминал адреса и данные всегда имеют 6  восьмерич-

ных разрядов. Если при вводе 6-разрядного восьмеричного кода  старшие

разряды равны нулю, то для экономии времени требуемый код можно начи-

нать вводить со старшего, отличного  от  нуля,  разряда.  Например  :

вместо 000020 допускается набор кода 20.

Максимальная длина вводимого числа 8 разрядов. При этом действи-

тельны только 6 младших.  Неверно  набранные  символы  можно  удалить

нажатием клавиши "забой".

4.1. Команда "открыть ячейку"

Выполняется нажатием клавиши <  > ("стрелка  вправо").  По  этой

команде распечатывается содержимое ячейки памяти. Команда обычно сле-

дует за адресом ячейки.

- 44 -

У1.00031-01 90 01

Пример :

@ 1000   <  >

-

001000 / 12345

--------------

где:

1000  -  восьмеричный адрес ячейки памяти, которая должна

быть открыта ;

012345 – содержимое ячейки с адресом 1000.

Если команда "открыть ячейку" используется без  задания  адреса,

она открывает содержимое последней ячейки, которая открывалась ранее.

В приведенном выше и последующих  примерах  выводимые  микро-ЭВМ

буквенно-цифровые символы подчеркнуты.

4.2. Команда "записать число"

Если требуется изменить содержимое открытой ячейки, то необходи-

мо набрать новое содержимое ячейки и нажать  клавишу  <  >  ("стрелка

влево").

Пример :

@ 1000  <  >

-

001000/012345     013456  <  >

-------------

001000/013456

-------------

Информация в ячейке 1000 изменена оператором.

4.3. Команда "открыть следующую ячейку"

Открывает ячейку, адрес которой определяется содержимым счетчика

команд. Эта  команда  выполняется  нажатием  клавиши  <  >  ("Стрелка

вниз") и используется для распечатки содержимого массивов  последова-

тельно расположенных ячеек, регистров общего назначения (РОН) и точек

останова (ТОСТ). Если содержимое открытой ячейки (или РОН, или  ТОСТ)

должно быть изменено, то команда подается после  того,  как  оператор

напечатал новое содержимое ячейки.

- 45 -

У1.00031-01 90 01

Пример :

@ 1000  <  >

-

001000/012345     <  >

-------------

001002/000000

-------------

Команда закрывает ячейку с адресом 1000  и  открывает  ячейку  с

адресом 1002.

Если команда "открыть следующую ячейку" используется для  РОН  с

номером R7, то она закрывает его и распечатывает содержимое R0.

4.4. Команда "открыть предыдущую ячейку"

Выполняется нажатием клавиши <  > ("Стрелка вверх"). Эта команда

закрывает ранее открытую ячейку (или РОН, или ТОСТ) и открывает ячей-

ку с адресом, уменьшенным на 2 или (для РОН) – на 1.

Если требуется изменить содержимое открытой ячейки, новое содер-

жимое должно предшествовать команде "открыть предыдущую ячейку".

Пример :

@ 1000  <  >

-

001000/012345     <  >

-------------

000776/010101

-------------

Команда открывает ячейку с адресом 776.

Эта команда позволяет распечатывать содержимое массивов последо-

вательно расположенных ячеек в сторону убывания адресов.

Если команда "открыть предыдущую ячейку" используется при откры-

том R0, то открывается содержимое R7.

4.5. Команда "открыть ячейку с абсолютным адресом"

Выполняется при одновременном нажатии клавиши <  > ("НР") и <  >

("стрелка вправо"). Команда  используется  для  обращения  к  ячейке,

адресом которой является содержимое ранее открытой ячейки или РОН.

- 46 -

У1.00031-01 90 01

Пример :

@ 1000             <  >

-

001000/010000      "НР"/<  >

-------------

010000/000137

-------------

Команда открывает ячейку с адресом 10000.

4.6. Команда "открыть ячейку с относительным адресом"

Выполняется при одновременном нажатии  клавиш  "НР"  и  "стрелка

вниз". Эта команда используется  для  открывания  ячейки  с  адресом,

определяемым как сумма трех слагаемых: содержимого уже открытой ячей-

ки, ее адреса и +2.

Пример:

@ 1000             <  >

-

001000/010000      "НР"/<  >

-------------

011002/000200

-------------

4.7. Команды чтения  и  модификации  регистров  общего

назначения

Команда RN, где N – номер регистра 0-7, открывает РОН.

Для работы с РОНами используются те же команды, что и для работы

с памятью.

Команда R"ВК" или RR выводит на  экран  содержимое  всех  РОН  и

содержимое регистра состояния процессора (РСП).

Пример:

@ R "ВК"

-

R0=000000 R1=000010 R2=000000 R3=000000

---------------------------------------

R4=000200 R5=000000 R6=001000 R7=001000

---------------------------------------

RS=000200

---------

- 47 -

У1.00031-01 90 01

4.8. Команда "чтение слова состояния процессора"

Команда RS выводит на экран содержимое регистра  состояния  про-

цессора (РСП).

Пример :

@

-

RS=000200

-------

Содержимое РСП можно изменить, напечатав новое значение и  нажав

клавишу "стрелка влево". После этого высвечивается  новое  содержимое

РСП.

Пример :

@

-

RS=000204   6 <  >

-------

RS=000006   "ВК"

---------

4.9. Команда "пуск"

Выполняется нажатием клавиши <ИСП>. При этом осуществляется пуск

программы со стартового адреса, который вводится до команды "пуск".

Пример :

@ 1000 <ИСП>

В счетчике команд  (СК)  загружается  адрес  1000  и  начинается

выполнение программы.

4.10. Команда "продолжение"

Выполняется нажатием клавиши <ИСП>. По  этой  команде  программа

продолжается с адреса, определяемого текущим содержимым  СК.  Команда

применяется для продолжения программы после ее останова в  результате

выполнения команды HALT, после  нажатия  клавиши  <СТОП>,  или  после

отработки точки останова.

- 48 -

У1.00031-01 90 01

4.11. Команда "шаг"

Выполняется нажатием клавиши "пробел". Команда продолжает выпол-

нение программы с адреса, определяемого текущим содержимым СК. Выпол-

няется одна команда программы и происходит возврат в режим пультового

терминала. При этом печатается содержимое СК.

Команда "шаг" используется для пошагового  выполнения  программы

(выполнение программы с остановом после каждой команды).

4.12. Команды чтения и модификации точек останова

Для отладки программ можно  использовать  так  называемые  точки

останова: A0, A1, A2, A3. Если заданы точки останова, программа после

пуска будет выполняться до адреса, указанного  точкой  останова.  Для

продолжения  программы  после  останова  необходимо   воспользоваться

командами "продолжение" или "шаг".

Команда AN, где N – номер точки останова, открывает точку  оста-

нова. После этого точка останова может быть изменена либо закрыта без

модификации одной из команд, используемых для работы с  памятью  и  с

РОНами.

Пример:

@

-

A0=000000   1006 <  >

-------

A0=001006   "ВК"

---------

@ 1000     <ИСП>

-

*** С Т О П ***

---------------

001006/000137

-------------

@

-

Команда A"ВК" (либо AA) выводит на  экран  значения  всех  точек

останова.

4.13. Команда "забой"

Выполняется нажатием клавиши <   > ("забой").  Используется  для

удаления последнего напечатанного оператором  знака.  Каждая  команда

"забой" стирает только один, последний  знак.  Если  команда  "забой"

выполняется последовательно 6 раз (и более) без печати нового  знака,

- 49 -

У1.00031-01 90 01

то в ячейке будет код 000000.

Пример :

@                     <    >

-

001000/010000         123453 "забой" 6 <  >

-------------

001000/123456         "ВК"

-------------

@

-

4.14. Команда "меню"

Выполняется нажатием клавиши <M>. Используется для  перехода  из

режима пультового терминала в меню загрузки.

4.15. Команда "автоном"

Выполняется нажатием клавиши <D>. При этом осуществляется  пере-

ход в автономный режим. Возврат в пультовый режим  при  одновременном

нажатии клавиш <СУ> и <C> (латинское).

4.16. Команда "тест сети"

Выполняется нажатием клавиши <T>. После этого начинается  выпол-

нение теста локальной сети. (См. "Методика проверки работоспособности

КВУ" У1.00031-01 34 01).

- 50 -

У1.00031-01 90 01

Приложение

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМАНДЫ СИМВОЛЬНОГО РЕЖИМА

1. Сдвиг конца строки влево

033   212

Правая от курсора часть строки сдвигается на одну позицию влево,  при

этом текущий символ  замещается  расположенным  справа,  а  последняя

позиция строки заполняется пробелом.

2. Сдвиг конца строки вправо

033   213

Правая от курсора часть строки сдвигается на одну позицию вправо, при

этом последний символ строки теряется, а текущая позиция  заполняется

пробелом.

3. Установка цвета символа

033   240   <N>

где <N> - код КОИ-7 номера цвета (номер цвета от 0 до 7).

После выполнения  команды  последующие  символы  имеют  заданный

цвет.

4. Отмена установленного цвета символа

033   277   240

Эта команда восстанавливает цвет символа,  предшествующий  уста-

новленному командой установки цвета символа.

5. Установка цвета знакоместа

033   241  <N>

где <N> - код КОИ-7 номера цвета (номер цвета от 0 до 7).

6. Отмена установленного цвета знакоместа

033   277   241

Эта  команда  восстанавливает  цвет  знакоместа,  предшествующий

установленному командой установки цвета знакоместа.

7. Установка цвета экрана

033   242   <N>

- 51 -

У1.00031-01 90 01

где <N> - код КОИ-7 номера цвета (номер цвета от 0 до 7).

Цвет экрана изменится после выполнения команды очистки экрана.

8. Отмена установленного цвета экрана

033   277   242

Эта команда восстанавливает цвет экрана, предшествующий установ-

ленному командой установки цвета экрана.

9. Установка инверсии символа

033   243

После выполнения команды последующие символы имеют цвет фона,  а

фон – цвет символа, т.е. символы выводятся в инверсном виде.

10. Отмена инверсии символа

033   277   243

11. Установка подчеркивания символа

033   244

После выполнения команды последующие символы выводятся на  экран

с подчеркиванием.

12. Отмена подчеркивания символа

033   277   244

13. Включение сетевого таймера

033   267

По этой команде включается  таймер  50Гц,  который  вырабатывает

прерывание по вектору 100.

14. Выключение сетевого таймера

033   277   267

Примечание. В последующих модификациях УКНЦ совместимость с дан-

ным набором команд не гарантируется.

- 52 -

У1.00031-01 90 01

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

КПЗУ  -  кассета ПЗУ

МП    -  массив параметров

НГМД  -  накопитель на гибком магнитном диске

ОЗУ   -  оперативное запоминающее устройство

ПЗУ   -  постоянное запоминающее устройство

ПП    -  периферийный процессор

РДИ   -  регистр данных источника

РДП   -  регистр данных приемника

РПР   -  бит разрешения прерывания

РСИ   -  регистр состояния источника

РСП   -  регистр состояния приемника

УКНЦ  -  микро-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0511"

ЦП    -  центральный процессор

- 53 -

У1.00031-01 90 01

------------------------------------------------------------------

!                  Лист регистрации изменений                      !

!------------------------------------------------------------------!

!   ! Номера листов (страниц) ! Всего   !        !Входящий !    !  !

!   !-------------------------! листов  !   N    !N сопрово!Подп!Да!

!   !изме !заме !новых!аннули-!(страниц)!докумен-!дительно-!    !та!

!Изм! нен ! нен !     !рован- !в докум. !  та.   !го докум !    !  !

!   ! ных ! ных !     ! ных   !         !        !и дата   !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!

!   !     !     !     !       !         !        !         !    !  !

!---!-----!-----!-----!-------!---------!--------!---------!----!--!