Устройство КМД УК

Паспорт

У13.065.013 ПС

Заводской номер _________

1987

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Общие указания ...................................  3

2.  Назначение .......................................  3

3.  Технические характеристики .......................  4

4.  Комплектность ....................................  5

5.  Устройство и принцип работы ......................  8

6.  Указания мер безопасности ........................ 11

7.  Подготовка к работе .............................. 11

8.  Порядок работы ................................... 12

9.  Проверка технического состояния .................. 12

10.  Возможные неисправности и способы их устранения .. 13

11.  Техническое обслуживание ......................... 14

12.  Свидетельство о приемке .......................... 15

13.  Гарантии изготовителя ............................ 15

14.  Сведения о рекламациях ........................... 16

15.  Сведения об упаковке ............................. 17

1. Общие указания

1.1. Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим

описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом,

удостоверяющим гарантированные параметры и технические харак-

теристики устройства КМД УК У13.065.013 (в дальнейшем КМД).

Кроме того, паспорт позволяет ознакомиться с принципом работы

КМД и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение ко-

торых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к

действию.

1.2. Для изучения и эксплуатации устройства КМД необходи-

мо  дополнительно  руководствоваться следующими документами:

1) схема электрическая принципиальная    У13.065.013 Э3

2) схема электрическая общая             У13.625.307 Э6

3) схема электрическая принципиальная    У14.853.367 Э3

1.3. Обозначение КМД при заказе:

Устройство КМД УК У13.065.013.

2. Назначение

2.1. КМД предназначено для управления работой накопителя

на  гибких  магнитных  дисках ( далее  по  тексту – НГМД ) типа

"Электроника НГМД-6022" и его модификаций.

КМД используется в ЭВМ "Электроника МС 0511"  и ее

модификациях и является аппаратным средством сопряжения ЭВМ

с НГМД.

3. Технические          характеристики

3.1. КМД обеспечивает запись информации в НГМД по методу

модифицированной фазовой модуляции (МФМ).

3.2. Обмен информацией с ЭВМ – пословный (16 /бит/).

3.3. КМД обеспечивает подключение  до  двух  накопителей

"Электроника НГМД-6022".

3.4. Потребляемая мощность – не более 2,8  Вт  от  источ-

ника питания +5В.

3.5. КМД конструктивно выполнено в виде двухсторонней пе-

чатной платы контроллера  НГМД  У13.625.307  заключенной в пласт-

массовый кожух.   Имеет  печатный  разъем  под  розетку  СНП15-

-48/80Х10Р-19-2  устройства  вычислителя  " Электроника МС 0511 "

и кабель  У14.853.367 – для подключения к НГМД.

3.7. Перечень контактов разъема для  подключения к  внут-

ренней магистрали "Электроники МС 0511" приведен в табл.1.

3.8. Тип разъема для подключения НГМД  -   ИДЕМ3.647.150

( из комплекта НГМД ).   Перечень  контактов разъема контроллера

НГМД У13.625.307 для подключения  НГМД  приведен  в  табл.2.

3.9. Габаритные размеры : 1332х109х22     /мм/.

3.10. Масса контроллера не превышает 450 /г/.

3.11. Контроллер сохраняет работоспособность при измене-

нии питающего напряжения  +5 В  в пределах от  4,75  до  5,25 В.

Двойная амплитуда пульсаций питающего напряжения не должна превы-

шать 0,1 В от номинальных значений.

3.12. Контроллер сохраняет работоспособность при следую-

щих условиях эксплуатации:

1) рабочая температура окружающего воздуха от +5 до +40ºC;

2) предельная температура окружающего  воздуха +1ºC;+45ºC.

3) атмосферное давление от  61,3  до  106,7  /к/П/а/

( от 460 до 800 /мм. рт. ст./);

4) воздействие  вибрационных  нагрузок  в  диапазоне

частот 1-35 Г/ц/ с амплитудой ускорения 0,5 /g/.

3.13. КМД  выдерживает  воздействие  одиночных ударов

с ускорением  до 10 /g/ и длительностью удара от 1 до 5 /мс/.

3.14. Сведения о содержании драгоценных металлов :

золото       0,397 г

серебро      0,013 г

платина

иридий

радий

палладий

рутиний

осмий

алмаз

Начальник БМН ______________________________

подпись, дата

4. Комплектность

4.1. В комплект поставки  КМД входят:

1) устройство КМД УК У13.065.013;

2) устройство КМД УК У13.065.013 Э6;

3) контроллер НГМД У13.625.307 Э3;

4) кабель У14.853.367 Э3;

5) паспорт У13.065.013 ПС;

Таблица 1

----------------------------------------------------------------

! Номер  !  Обознач. !           Наименование сигнала          !

!контакта!  сигнала  !                                         !

----------------------------------------------------------------

!  Б21   !  АД00 Н   !   0-й разряд линии адреса/данных        !

!  А21   !  АД01 Н   !   1-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б20   !  АД02 Н   !   2-й разряд линии адреса/данных        !

!  А20   !  АД03 Н   !   3-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б16   !  АД04 Н   !   4-й разряд линии адреса/данных        !

!  А16   !  АД05 Н   !   5-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б17   !  АД06 Н   !   6-й разряд линии адреса/данных        !

!  А17   !  АД07 Н   !   7-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б18   !  АД08 Н   !   8-й разряд линии адреса/данных        !

!  А18   !  АД09 Н   !   9-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б19   !  АД10 Н   !  10-й разряд линии адреса/данных        !

!  А19   !  АД11 Н   !  11-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б22   !  АД12 Н   !  12-й разряд линии адреса/данных        !

!  А22   !  АД13 Н   !  13-й разряд линии адреса/данных        !

!  Б23   !  АД14 Н   !  14-й разряд линии адреса/данных        !

!  А2    !  АД15 Н   !  15-й разряд линии адреса/данных        !

!  А15   !  SYNC Н   !  Сигнал синхронизации акт.устройства    !

!  А14   !  DIN  Н   !  Ввод данных                            !

!  Б8    !  DOUT Н   !  Вывод данных                           !

!  Б10   !  INIT Н   !  Первоначальная установка канала        !

!  А4    !  4 МГц    !  Тактовая частота 4 МГц.                !

!  Б15   !  RPLY Н   !  Сигнал синхронизации пассив.устройства !

!  Б11   !  IND  Н   !  Индекс                                 !

!  Б3    !  РЕЖ      !  Режим 4                                !

!  А12   !  CE3      !  Выбор ППЗУ                             !

!  А1,А24!  +5В      !  Питание +5В                            !

!  Б1,Б24!  ОБЩ      !  Общий                                  !

----------------------------------------------------------------

Таблица 2

------------------------------------------------------------------

! Номер  ! Обозначение ! Направ- !       Наименование сигнала    !

!контакта! сигнала     ! ленность!                               !

!        !             ! сигнала !                               !

------------------------------------------------------------------

!        !             !         !                               !

!        !             !         !                               !

!   26   !   Д00 Н     !   ВХ    !  Дорожка "00"                 !

!    8   !   ИНД Н     !   ВХ    !  Индекс                       !

!   28   !   ЗЗП Н     !   ВХ    !  Запрет записи                !

!   30   !   ДЧТ Н     !   ВХ    !  Читаемые данные              !

!   34   !   ГОТ Н     !   ВХ    !  Готовность накопителя        !

!   10   !   ВН0 Н     !   ВЫХ   !  Выбор накопителя 0           !

!   12   !   ВН1 Н     !   ВЫХ   !  Выбор накопителя 1           !

!   14   !   ВН2 Н     !   ВЫХ   !  Выбор накопителя 2           !

!    6   !   ВН3 Н     !   ВЫХ   !  Выбор накопителя 3           !

!   16   !   ВЭД Н     !   ВЫХ   !  Включение электродвигателя   !

!   32   !   ВП0 Н     !   ВЫХ   !  Выбор поверхности 0          !

!   18   !   ШДВ Н     !   ВЫХ   !  Шаговый двигатель вперед     !

!   20   !   ШАГ Н     !   ВЫХ   !  Шаг                          !

!   24   !   РЗП Н     !   ВХ    !  Разрешение записи            !

!   22   !   ЗПД Н     !   ВЫХ   !  Записываемые данные          !

!1,3,5,7 !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

!9,11,13 !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

! 15,17  !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

! 19,21  !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

! 23,25  !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

! 27,29  !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

! 31,33  !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

! 35,37  !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

!   39   !   ОБЩ       !         !  Общий                        !

------------------------------------------------------------------

5. Устройство и принцип работы

5.1. На рис.1 приведена блок-схема КМД УК.

--------------                 ----------

К маги-  !            !<----------------!        !

страли   ! Интерфейс  !                 !Приемник! К НГМД

"УК-НЦ"  !  накопите- !                 !--------!<------->

<-------->!     ля     !---------------->! Усили- !

^     !            !      ---------  !  тель  !

!     !            !      ! Схема !  !        !

!     !            !----->!прекор-!->!        !

!     !            !      !рекции !  !        !

!     !            !      ---------  !        !

!     --------------                 ----------

!

!     ---------------

!     !  ППЗУ       !

!---->!             !

---------------

Рис.1.

Интерфейс накопителя реализован на  БИС К1801ВП1-097.

Схема  представляет  собой   сочетание  параллельного  порта

по выработке потенциальных   управляющих  сигналов  на  нако-

питель и по приему сигналов  состояния  накопителя,  а также

тракта параллельно-последовательного  преобразования информа-

ции с кодированием и декодированием  по методу модифицирован-

ной фазовой модуляции <МФМ>.   В БИС  К1801ВП1-097  осущест-

вляется проверка на корректность считанной с диска информации.

Схема прекоррекции реализована  на  двух  микросхемах

параллельных регистров D4,D5 < К555ТМ9 > и трех комбинацион-

ных микросхемах  D6, D9, D12  < К555ЛА3, К555ЛА4 >. Усиление

и смешивание сигналов по каналам прекоррекции производится

на магистральном передатчике D11 <К531АП2>.

Прекоррекция уменьшает фазовые искажения связанные с

уплотнением информации на магнитном диске при переходе к до-

рожкам близко расположенным от центра . Практически прекоррек-

ция становится необходима  при работе с дорожками, расположен-

ными начиная примерно с середины  и далее ,   ближе  к центру

дискеты.  Для накопителя "Электроника НГМД-6022"  это означа-

ет, что схема  прекоррекции начинает работу с  20-й дорожки.

5.2. Внутренние регистры контроллера

К внутренним регистрам КМД относится регистр состояний <РСН>

и регистр данных <РДН>.  С помощью РСН и РДН происходит управле-

ние собственно накопителем.  Данные регистры являются принадлеж-

ностью УВМ К1801ВП1-097. Адрес регистра РСН-177130,а РДН-177132.

Регистр данных накопителя  представляет собой 16-и разрядный ре-

гистр,доступный по записи и по чтению. Через него передается ин-

формация между собственно накопителем и процессором.

5.2.1. Регистр состояния накопителя

Регистр состояния имеет различный формат по записи < рис.2 >

и по чтению < рис.3 >. С его помощью реализован параллельный порт

по управлению и определению состояния накопителя в УВМ К1801ВП1-

-097.

15  14  13  12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0

-----------------------------------------------------------------

!   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !

!   !   !   !   !   !REZ! WM!GOR! ST!DIR! HS!MSW!DS3!DS2!DS1!DS0!

!   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !

-----------------------------------------------------------------

Рис. 2

15  14  13  12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0

-----------------------------------------------------------------

!   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !

!IND!CRC!   !   !   !   !   !   ! TR!   !   !   !   !WPR!RDY!TR0!

!   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !   !

-----------------------------------------------------------------

Рис. 3

Запись "1" в 0-й разряд РСН <DS0> вызывает выбор  0-го  при-

вода накопителя.  При чтении  "1" в этом разряде <TR0>  указывает

на то,  что магнитная головка выбранного привода  позиционирована

на 0-й дорожке.

Запись  "1" в 1-й разряд РСН <DS1> вызывает выбор 1-го  при-

вода накопителя.  При чтении  "1"  в этом разряде <RDY> свидетель-

ствует о готовности накопителя к работе.  По  чтению  этот  разряд

используется  только при работе с накопителем  " Электроника НГМД-

6121"  или  его  модификациями указывая на готовность НГМД к рабо-

те.

Запись "1" одновременно в  0-й и 1-й  разряды вызывает выбор

2-го привода накопителя.

Запись "1" в 10-й разряд РСН <REZ> вызывает выбор 3-го  при-

вода накопителя.

Запись "0" во 2-й и 3-й разряды РСН <DS2, DS3> вызы-

вает включение нулевых  задержек  внешней  схемы  прекоррек-

ции фазовых искажений.  Чтение  логической единицы во втором

разряде  указывает  на то,  что  запись на  диск запрещена.

Третий разряд по чтению не определен.

Запись "1" во второй разряд РСН <DS2> вызывает вклю-

чение задержек в 250 нс внешней схемы  прекоррекции  фазовых

искажений.

Запись "1" в 3-й разряд РСН <DS3> - включение задер-

жек в 500 нс  внешней схемы  прекоррекции фазовых искажений.

В исходном состоянии разряды DS0...DS3, REZ установ-

лены в "0", т.е. ни один из приводов не выбран , а  в схеме

прекоррекции выставлены нулевые задержки.

Запись "1" в 4-й разряд РСН <MSW> вызывает включение

электродвигателя  выбранного  накопителя.  Исходное значение

этого разряда "0". По чтению разряд не определен.

Запись "1" в 5-й разряд  РСН <HS>  приводит к выбору

верхней головки накопителя. Исходное значение разряда – "0",

т.е. выбрана  нижняя  головка.  По чтению  этот разряд  не

определен.

Запись "1" в 6-й разряд РСН <DIR> приводит к измене-

нию  направления  перемещения  головки  к  центру.  Исходное

значение разряда – "0", т.е. установлено  направление пере-

мещения от центра. По чтению 6-й разряд не определен.

Запись "1" в 7-й разряд РСН <ST> приводит к переме-

щению головки накопителя на один шаг в направлении , которое

определено 6-ым разрядом РСН .  По чтению "1" в этом разряде

<TR> означает , что  в  процессе записи информации  на диск

требуется новая "подкачка" данных в регистр данных со сторо-

ны процессора, а в процессе чтения информации с диска – о

том , что на РДН сформировано очередное слово данных.

Сброс TR в "0" осуществляется при обращении процессора к РДН.

При записи "1" в 8-й разряд РСН <GOR> УВМ К1801ВП1-

-097  частично  приводится  в  исходное состояние. Этот  бит

используется  для  облегчения   процесса  вхождения  УВМ  в

синхронизацию со считываемой информацией при поисках заголов-

ков секторов. По-чтению 8-й разряд не определен.

Запись "1" в 9-й разряд РСН <WM> осуществляется  при

записи маркера на диск. При этом УВМ осуществляет необходимые

пропуски синхроимпульсов  при записи маркера . 9-й разряд по

чтению не определен.

Разряды 11...13 регистра РСН не определены ни по за-

писи, ни по чтению.

Разряды  14  и  15 РСН не определены только по записи.

При чтении  логическая единица в  14-ом разряде  РСН ( CRC )

свидетельствует , что процесс чтения данных с диска произошел

корректно.

Логическая единица в 15-ом разряде РСН <IND> свиде-

тельствует о наличии сигнала начала дорожки  "INDEX"  из нако-

пителя.

6. Указание мер безопасности.

6.1. К техническому обслуживанию КМД допускаются лица,

изучившие настоящий паспорт и имеющие первую квалификаци-

онную группу по технике безопасности.

6.2. Снятие , установку и ремонт КМД производить толь-

ко при отключенном питании.

6.3. Монтажные работы производить паяльником с зазем-

ленным жалом и напряжением питания не более 42 В.

6.4. Все работы выполнять с одетым на кисть руки метал-

лическим браслетом, электрически связанным с шиной "корпус",

через резистор 1 /М/О/м/.

7. Подготовка к работе.

7.1. Перед началом работы  внимательно ознакомьтесь с

настоящим паспортом.

7.2. После транспортировки КМД в зимнее время года вы-

держите его в упаковке не менее двух часов , затем распа-

куйте.

7.3. Установите кассету КМД  в соответствующее  гнездо

кассетодержателя ЭВМ "Электроника МС 0511".

7.4. Подключите кабель КМД к НГМД,входящему в комплект

поставки микро-ЭВМ.

Включите источник питания микро-ЭВМ.

КМД готов к работе.

8. Порядок работы.

8.1. Работа с КМД осуществляется в составе ЭВМ "Электроника

МС 0511" или ее модификации под управлением операционной системы,

например "ФОДОС-2" в соответствии с ее описанием.

9. Проверка технического состояния

9.1. Для проверки технического состояния КМД, подготовьте его

к работе согласно раздела 7 настоящего паспорта.

9.2. Вставьте в N-ое окно НГМД (N=0,1) дискету У1.00031-01 МД 01

9.3. Наберите на клавиатуре команду

DN

(N=0,1)

После чего должна произойти загрузка операционной системы.

9.4. Произведите контроль КМД руководствуясь "Методикой проверки

работоспособности КВУ" У1.00031-01 34 01 раздел 4.

10. Возможные неисправности и способы их

устранения

Перечень возможных неисправностей приведен в табл. 5

Таблица 5

------------------------------------------------------------------

!Наименование   !  Вероятная     !  Метод устранения  ! Примечание!

!неисправности  !  причина       !                    !           !

-------------------------------------------------------------------

!1.При попытке  ! Плохой контакт !Проверьте соединение!           !

!произвести за- ! кабеля КМД с   ! кабеля КМД с НГМД  !           !

!пись или чтение! НГМД           ! протрите контакты  !           !

! НГМД не реаги-!                ! разъемов, как это  !           !

! рует          !                !указано в разделе 11!           !

!               !                !                    !           !

!               ! Плохой контакт !Проверьте соединение!           !

!               ! КМД м микро-ЭВМ! КМД с микро-ЭВМ    !           !

!               !                !                    !           !

!2.При попытке  !Неисправен НГМД ! Замените НГМД      !           !

!произвести за- !                !                    !           !

!пись или чтение! Неисправен ка- ! Проведите ремонт   !           !

!НГМД реагирует ! бель КМД       ! кабеля КМД         !           !

! но появляются ! Неисправен КМД ! Проведите ремонт   !           !

! сообщения об  !                ! КМД на заводе-изго-!           !

!   ошибках     !                ! товителе или в спе-!           !

!               !                ! циальных ремонтных !           !

!               !                ! организациях       !           !

-------------------------------------------------------------------

11. Техническое обслуживание

11.1.Перечень работ для различных видов обслуживания приведен в

табл.4.

Таблица 4

-------------------------------------------------------------------

!Периодичность ! Содержание работ  ! Технические  !Приборы,инстру-!

!обслуживания  ! и метод их        ! требования   !менты,материалы!

!              ! проведения        !              !необходимые для!

!              !                   !              ! проведения ра-!

!              !                   !              !   бот         !

-------------------------------------------------------------------

! 1 раз        !Материей,смоченной ! Осуществить  ! Спирт этиловый!

! в месяц      !спиртом,протереть  ! просушку при ! ГОСТ 18300-72 !

!              !контакты разъемных ! температуре  !               !

!              !соединений контрол-! не менее 15ºC!Материя хлопча-!

!              !лера               ! в течение 15 ! тобумажная    !

!              !                   ! минут        !               !

!              !При помощи кисточ- !              !Кисточка мягкая!

!              !ки удалить пыль    !              !               !

!              !                   !              !               !

! Ежедневно    ! Проверка          ! Пункт 9.3.   ! ЭВМ "Электро- !

! перед началом! работоспособности ! настоящего ПС! ника МС 0511" !

! работы       ! контроллера       !              !               !

-------------------------------------------------------------------

12. Свидетельство о приемке

Устройство КМД УК У13.056.013 заводской номер _____________

соответствует комплекту конструкторской документации

У13.065.013 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска "___"______________19    г.

Представитель ОТК

МП            _________________    _________________________

<подпись>          <фамилия,и.,о.>

"___" __________19   г.

13. Гарантии изготовителя

13.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие

устройства КМД УК У13.065.013 требованиям настоящего паспор-

та при  соблюдении потребителем режимов и условий эксплуа-

тации, правил транспортирования и хранения.

13.2. Гарантийный срок устройства КМД УК  -  18 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с мо-

мента отгрузки потребителю.

13.3. Обслуживание контроллера предприятием-изготовите-

лем в течение гарантийного срока осуществляется  в  соот-

ветствии с "Положением о поставке продукции", утвержденным

Советом Министров СССР решением N 161 от 10.02.1981г.

14 . Сведения о рекламациях

14.1. В случае отказа в работе устройства КМД УК в пери-

од гарантийного срока необходимо составить технически обос-

нованный акт рекламации и сделать выписки из разделов "Сви-

детельство о приемке" и "Сведения о консервации и упаковке".

Акт  с  приложениями следует направить главному инженеру

предприятия-изготовителя данного изделия.

14.2. Сведения о  предъявленных  рекламациях следует ре-

гистрировать в табл.6.

Таблица 6

-----------------------------------------------------------

!Дата!   Номер     !   Краткое содержание   !   Меры      !

!    !рекламацион- !   рекламационного акта !  принятые   !

!    !ного акта    !                        ! по реклама- !

!    !             !                        !    ции      !

-----------------------------------------------------------

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

!    !             !                        !             !

-----------------------------------------------------------

15. Сведения об упаковке

15.1. Устройство КМД УК У13.065.013 заводской номер______

упаковано согласно требованиям , предусмотренным конструктор –

ской документацией, в комплект упаковки У14.170.049.

Дата упаковки "___"________________19  г.

Упаковку произвел _______________________

<подпись>

МП

Изделие после упаковки принял ______________________

<подпись>